目    录

1 整体架构	1

1.1 范围	1

1.2 通讯架构图	1

1.3 通信模式	1

1.4 通信规约	1

2 报文与指令	3

2.1 报文格式列表	3

2.2 报文说明	3

2.3 单号	3

2.4 协议指令列表	4

3 设备通讯功能与指令说明	7

3.1 初始化与设置	7

3.1.1 签到	7

3.1.2 心跳周期查询与设置	8

3.1.3域名与端口设置	8

3.1.4 连接阈值查询与设置	9

3.1.5 浮充阈值查询与设置	10

3.1.6 最大充电时长查询与设置	11

3.1.7 设备播报语音查询与设置	12

3.2 消费业务	14

3.2.1支付充电 0x41	14

3.2.2支付充电应答 0x41	15

3.2.3退费停止 0x43	16

3.2.4退费停止应答 0x43	16

3.2.5刷卡订单上报（线上卡） 0x44（已废弃，可不开发）	17

3.2.6刷卡订单上报（线上卡）应答 0x44（已废弃，可不开发）	18

3.2.7刷卡订单上报（线上卡） 0x4C	18

3.2.8刷卡订单上报（线上卡）应答 0x4C	19

3.2.9支付充电传递电量 0x49	21

3.2.10支付充电应答 0x49	22

3.2.11支付充电 0x4A（充电金额/电费/功率阶梯时长服务费下发开启充电）	23

3.2.12支付充电应答 0x4A	24

3.2.13退费停止 0x4B	24

3.2.14退费停止应答 0x4B	25

3.2.15支付充电分时电价 0x4D	26

3.2.16支付充电应答0x4D	27

3.2.17支付充电电量功率时长服务费分时 0x4E	28

3.2.18支付充电应答 0x4E	30

3.2.19金额保留6位小数，服务费/电费 数值上报添加近似方式	30

3.3 设备运维	40

3.3.1 心跳 0x81	40

3.3.2 通道数据定时上报 0x82	41

3.3.3 查询营业额 0x83	42

3.3.4 修改0x84与查询0x85参数	43

3.3.5 通道事件上报 0x86	44

3.3.6 主动获取设备功率 0x87	45

3.3.7 设备请求获取资费0x88	46

3.3.8 下发设置资费0x89	48

3.3.9 通道数据定时上报 0x90（大电量对应49开启充电）	50

3.3.10 通道事件上报 0x91 （大电量对应49开启充电）	51

3.3.11 退费停止 0x92 （大电量对应49开启充电）	52

3.3.12 通道数据定时上报 0x93（对应4A开启充电）	53

3.3.13 通道事件上报 0x94 （对应4A开启充电）	55

3.3.14 获取平台当前时间 0x95	56

3.3.15 设备状态上报 0x96 （对应汽车充电信息上报）	57

3.4 异常与安防	59

3.4.1 告警事件上报	59

3.4.2温度告警阈值查询与设置	61

3.5远程升级	62

3.5.1 远程升级指令  0xD1（保留）	62

4 协议要求	63

4.1签到频率要求	63

4.2心跳频率要求：	63

4.3上报功率频率要求：	63

4.4告警要求：	63

4.5设备与平台建立唯一通道	64

修订纪录

| 版本 | 修订项目 | 修订说明 | 修订人 | 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初始版本 | 初始版本编写与整理 | 丁庆年 | 2019-10-30 |
| V2.0 | 刷卡、投币、远程升级 | 添加刷卡、投币、远程升级指令； 支付充电指令的充电参数长度变成 4 字节 | 张杰 | 2020-02-06 |
| V2.1 | 线上卡、线下卡指令 | 修改卡号长度变成5个字节，添加线上卡开启结果 | 张杰 | 2020-02-10 |
| V2.2 | 线上卡指令 | 返回参数添加余额 | 张杰 | 2020-02-10 |
| V2.3 | 线上卡续费 | 线上卡续费 支付充电指令的充电参数长度变成 1 字节 | 张杰 | 2020-02-17 |
| V2.4 | 投币续费 | 新增投币续费 | 张杰 | 2020-02-17 |
| V2.5 | 投币，获取功率 | 1、服务器主动获取功率指令； 2、投币和投币续费取消 3、线下卡取消 | 李军 | 2020-3-16 |
| V2.5.4 | 资费查询和下发功能 报文示例 | 1、添加设备请求获取资费0x88指令 2、添加资费下发设置参数0x89指令 3、将每个报文做示例并做详细解释 | 李军 | 2020-04-30 |
| V2.5.6 | 刷卡功能修改、刷卡续费功能去除、投币功能去除、完善部分协议协定内容 | 刷卡功能修改逻辑，刷卡不续费 | 李军 | 2020-09-24 |
| V2.6 | 刷卡功能完善 | 刷卡功能 | 李军 | 2020-11-02 |
| V2.8 | 新增91、92指令，添加大功率设备 | 充电功能 | 晏新新 | 2023-10-02 |
| V2.9 | 优化88、89指令 | 阶梯计费 | 晏新新 | 2024-03-05 |
| V2.10 | 优化88、89指令示例报文 | 阶梯计费 | 刘卫国 | 2024-03-18 |
| V2.11 | 新增4A/4B/93/94 | 金额电量功率阶梯充电功能 | 宫晓琳 | 2024-07-03 |
| V3.1 | 新增4D/4E/95，改造4C兼容分时资费 | 分时电价计费 | 宫晓琳 | 2024-09-13 |
| V3.2 | 新增96，汽车充电专用参数 | 汽车充电桩参数 | 宫晓琳 | 2024-10-11 |
| V3.4 | 新增08、09指令浮充阈值 | 设备浮充阈值 | 宫晓琳 | 2024-11-08 |
| V3.5 | 新增0A、0B指令充电时长阈值 | 设备充电时长阈值 | 宫晓琳 | 2025-01 |
| V3.6 | 浮充阈值新增阈值比例设置 | 浮充阈值指令调整 | 李天波 | 2025-03 |
| V3.7 | 设备播报语音查询与设置 | 设备播报语音查询与设置 | 李天波 | 2025-05 |
| V3.8 | 新增4F/50/51/52 | 电费服务费数值上报保留6位金额小数 | 宫晓琳 | 2025-08 |
| V3.9 | 文档内容修订，协议描述更新 | 文档内容修订，协议描述更新 | 李天波 | 2026-01 |
| V3.10 | 文档内容修订 | 文档内容修订，4汽车刷卡等待时间修改 | 李天波 | 2026-03 |
| V3.11 | 新增0x80/0xC7指令 | 20路端口设备心跳；过流/过压/欠压告警 | 任懂杰 | 2026-06 |
| V3.12 | 新增0x0E/0x0F指令 | 新增空载断电时间/功率查询与设置指令 | 李天波 | 2026-07 |

1 整体架构

1.1 范围

本规范规定了充电设备接入铁塔充电平台的数据接入形式、格式、内容和规则。

本规范适用于指导充电桩厂家将其设备接入铁塔充电平台。

1.2 通讯架构图

图1.1展示的是设备、DTU与平台通信协议层之间的基本通信模式与架构。

图1.1

1.3 通信模式

采用Server/Client的通信模式：平台服务器作为Server，物联网模块作为一个Client。物联网模块主动建立与服务器的连接。服务器需要采集数据或修改参数时，需下发指令给物联网模块，物联网模块进行解析执行或者转发给设备执行，执行完毕，具有应答机制；同时物联网模块和服务器之间具有心跳机制，心跳包由物联网模块定时上传，包含设备编号和通道工作状态。

1.4 通信规约

通讯链接使用固定域名（XXXX.XXXXXXXX.XXX）和端口(XXXX)；

通信数据以TCP Socket为载体传输，数据以字节为单位，简写“B”：除非特殊说明，均为无符号整型数据，多字节字段，低字节在前传输；

采用单包传输方式：一个TCP数据包承载一个本协议数据帧；

对接收的数据包需进行合法性校验，包括CRC16校验和命令代码等多个属性的合法性校验。

物联网模块以心跳包自动维护通信连接状态的有效性，报告设备状态。在上电或断线以后，自动进行尝试连接，直到与服务器的连接恢复。

2 报文与指令

2.1 报文格式列表

本通信协议中使用的报文格式见表1.1（低字节到高字节）。

| 字段 | 长度（字节） | 数据 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始标志 | 1 | 0xEA | 数据包起始标志 |
| 总长度 | 2 |  | 后面所有数据的长度 |
| 协议版本号 | 1 | 0x01 | 协议版本号 |
| 设备编号 | 5 |  | 充电桩设备编号 |
| 流水号 | 2 |  | 每次通信的流水号(1-60000)(递增生成，达到位数阈值重新开始) |
| 指令 | 1 |  | 详见各指令定义 |
| 参数 | n |  | 不同指令具有不同参数 |
| 校验字节 | 2 |  | 以上所有数据的CRC16-MODBUS校验 |

表1.1

2.2 报文说明

本协议中，所有数值类型的多字节段，除非特殊说明均是低字节在前。

字段详细说明：

- 起始标志：也称帧头或包头，标志本数据包的开始。

- 总长度：数据包总长度-3，指的是本数据包总长度字节后面所有字节个数。为了接收方便，总长度紧跟起始标志，为16进制的数字。

- 协议版本号：本协议版本 0x01，为2字节的数字。

- 设备编号：每台设备的设备id。

- 流水号：记录每次设备与服务器通信的标识，不重复，主要为了记录设备与服务器之间的通讯过程，检查每一帧数据是否有丢失。设备上报与服务器下发都有各自的流水号。

- 指令：不同功能定义不同指令号，携带不同参数。

- 参数：对应指令所携带的数据。

- 校验字节：从起始标志到参数的CRC16-MODBUS校验。

2.3 单号

本协议下文中会经常提及“单号”概念，单号是为了避免某些重要指令出现重复下发或上报而设立的16位整型数。单号相同，视为同一次下发或上报。通常单号是服务器主动下发重要指令时携带的标识，约定的取值范围是1~10000，物联网模块在向服务器发送应答数据时应携带相同单号。

2.4 协议指令列表

协议指令为单字节指令，分为初始化与设置、消费业务、运营维护和异常与安防四大类，其中：

初始化与设置类（1），包括物联网模块上线的初始化，与通信相关的设置等指令，该类指令最高2位为00；

消费业务类（2），包括线上扫码支付、续费、退费和线下刷卡上报指令，该类指令最高2位为01；

运营维护类（3），包括对设置的参数设置，设备运行数据的查询与上报，营业数据的采集等指令，该类指令最高2位为10；

异常与安防类（4），包括超温告警和设备故障的上报指令，该类指令最高2位为11。

协议指令汇总于表1.2

| 类别 | 功能 | 指令 | 发起主体 | 参数（长度:字节） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签到 | 0x01 | DTU | 物联网卡号（4）； 固件版本（2）； 电表地址（6）； |
|  | 签到应答 | 0x01 | 服务器 |  |
|  | 设置心跳周期 | 0x02 | 服务器 | 心跳周期（1） |
|  | 设置心跳周期应答 | 0x02 | DTU | 结果（1） |
|  | 查询心跳周期 | 0x03 | 服务器 |  |
|  | 查询心跳周期应答 | 0x03 | DTU | 心跳周期（1） |
|  | 设置域名 | 0x04 | 服务器 | 域名（24） |
|  | 设置域名应答 | 0x04 | DTU | 结果（1） |
|  | 设置端口 | 0x05 | 服务器 | 端口（6） |
|  | 设置端口应答 | 0x05 | DTU | 结果（1） |
|  | 设置连接阀值 | 0x06 | 服务器 | 连接阀值（1） |
|  | 设置连接阀值应答 | 0x06 | DTU | 结果（1） |
|  | 查询连接阀值 | 0x07 | 服务器 |  |
|  | 查询连接阀值响应 | 0x07 | DTU | 连接阀值（1） |
| 2 | 支付充电 | 0x41 | 服务器 | 单号（2）； 通道号（1）； 充电模式（1）； 充电参数（1） |
|  | 支付充电应答 | 0x41 | 设备 | 单号（2）； 结果（1） |
|  | 续费充电 | 0x42 | 服务器 | 单号（2）； 通道号（1）； 充电模式（1）； 充电参数（1） |
|  | 续费充电应答 | 0x42 | 设备 | 单号（2）； 结果（1） |
|  | 退费停止 | 0x43 | 服务器 | 单号（2）； 通道号（1） |
|  | 退费停止应答 | 0x43 | 设备 | 单号（2）； 结果（1）； 剩余时间（2） |
|  | 刷卡订单上报（线上卡） | 0x44 | 设备 | 通道号（1）； 卡号（4）； 充电时长（2）； |
|  | 刷卡订单上报（线上卡）应答 | 0x44 | 服务器 |  |
| 3 | 心跳（20路端口设备） | 0x80 | DTU | 信号制式（1）； 信号值（1）； 通道状态（5） |
|  | 心跳应答（20路端口设备） | 0x80 | 服务器 |  |
|  | 心跳（12路端口设备） | 0x81 | DTU | 信号制式（1）； 信号值（1）； 通道状态（3） |
|  | 心跳应答（12路端口设备） | 0x81 | 服务器 |  |
|  | 通道数据定时上报 | 0x82 | 设备 | 通道号（1）； 剩余时间（2）； 功率（2）; 电量（2）； |
|  | 通道数据定时上报应答 | 0x82 | 服务器 |  |
|  | 查询营业额 | 0x83 | 服务器 |  |
|  | 查询营业额应答 | 0x83 | 设备 | 投币次数（2）； 刷卡金额（4）； 电表读数（4） |
|  | 修改参数 | 0x84 | 服务器 | 刷卡扣费（1）； 刷卡时间（1）； 投币时间（1）； 标准功率（2）； 最大功率（2）； 拔断延时（1）； 通道数据定时上传周期（1） |
|  | 修改参数应答 | 0x84 | 设备 | 结果（1） |
|  | 参数查询 | 0x85 | 服务器 |  |
|  | 参数查询应答 | 0x85 | 设备 | 刷卡扣费（1）； 刷卡时间（1）； 投币时间（1）； 标准功率（2）； 最大功率（2）； 拔断延时（1）； 通道数据定时上传周期（1） |
|  | 通道事件上报 | 0x86 | 设备 | 特情类型（1）； 通道号（1）； 剩余时间/电量（2） |
|  | 通道事件上报应答 | 0x86 | 服务器 |  |
| 4 | 设备告警与恢复 | 0xC1 | 设备 | 通道状态（2） |
|  | 设备告警与恢复应答 | 0xC1 | 服务器 |  |
|  | 网络异常告警 | 0xC2 | DTU | 类型（1） |
|  | 网络异常告警应答 | 0xC2 | 服务器 |  |
|  | 超温告警上报 | 0xC3 | 设备 | 状态（1） 温度（1） |
|  | 超温告警上报应答 | 0xC3 | 服务器 |  |
|  | 设置超温告警值 | 0xC4 | 服务器 | 温度告警值（1） |
|  | 设置告警温度应答 | 0xC4 | 设备 | 结果（1） |
|  | 查询告警温度 | 0xC5 | 服务器 |  |
|  | 查询告警温度应答 | 0xC5 | 设备 | 温度告警值（1） |
|  | 烟雾告警上报 | 0xC6 | 设备 | 状态（1） |
|  | 烟雾报警上报应答 | 0xC6 | 服务器 |  |
|  | 过流/过压告警上报 | 0xC7 | 设备 | 告警类型（1）； 状态（1）； 数值（3） |
|  | 过流/过压告警上报应答 | 0xC7 | 服务器 |  |
| 5 | 远程升级 | 0xD1 | 服务器 | 远程升级指令（8）； MD5校验（16）； |
|  | 远程升级应答 | 0xD1 | 设备 | 是否收到（1）； |
| ... | 其他 |  |  |  |

表1.2

3 设备通讯功能与指令说明

3.1 初始化与设置

3.1.1 签到

指的是物联网模块互联网通信模块成功连接服务器后，上传设备ID号，从而使服务器识别到设备。服务器接收到签到信息后，要检查设备ID号是否有效，如果有效则应答成功，反之应答失败。

签到成功后才能进行正常通信。在签到之前，需要将设备ID录入到平台

签到上报 0x01（）

（设备签到）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网卡号 | 20 | 签到时设备主动将物联网卡号上传过来（ASCII码） |
| 2 | 固件版本 | 2 | 例如4.1， 第一个字节代表4，第二个字节代表1 |
| 3 | 电表地址 | 6 | 电表地址，没有补0 |

示例：EA 2700 01 0000400034 0100 01 3839383630343136313231393830303034313531 0100 000000000000 3A A5

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 27（16进制，转化为10进制：39）

版本协议号：01；

设备：3400400000；

流水号：00 01；

指令：01；

物联网卡号：38 39 38 36 30 34 31 36 31 32 31 39 38 30 30 30 34 31 35 31

倒序：31 35 31 34 30 30 30 38 39 31 32 31 36 31 34 30 36 38 39 38（16进制ASCII）

转为：49 53 49 52 48 48 48 56 57 49 50 49 54 49 52 48 54 56 57 56（10进制ASCII）

转为： 1 5  1  4  0  0 0  8 9  1  2  1  6  1  4 0  6 8  9  8（ASCII转数字）

最终：15140008912161406898，所以正常逻辑是：数值转16进制ASCII，再倒序，就是报文需要填写的物联网卡号

固件版本：00 01（倒序）;

电表地址：000000000000（倒序）

CRC校验：1D55

签到应答 0x01

无参数。（服务器应答）

示例：EA0B00020000400034D80C0186AB

3.1.2 心跳周期查询与设置

对通信的心跳周期进行查询与设置。

设置心跳周期 0x02

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心跳周期 | 1 | 单位：分钟（范围：1~10分钟） |

示例：EA 0C00 02 0000300034 1E01 02 01 C2D5

设置心跳周期应答 0x02

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置结果 | 1 | 0失败1成功 |

示例：EA 0C00 02 0000300034 1E01 02 01 C2D5

查询心跳周期 0x03

无参数。（服务器下发）

示例：EA0B00020000300034210103D8FB

心跳周期查询应答 0x03

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心跳周期 | 1 | 单位：分钟 |

示例： EA 0C00 02 0000300034 2101 0301 CF51

3.1.3域名与端口设置

对DTU连接服务器的域名或端口进行设置。设置成功后，DTU向新的域名和端口进行签到。签到成功则正常运行且不进行应答，签到失败，则恢复到修改前设置并应答结果为失败。

设置域名与端口 0x04

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 域名 | 24 | 服务器域名（ASCII），不足补0 |
| 2 | 端口 | 6 | 服务器端口（ASCII），不足补0，字节 |

示例：

域名： 121.199.44.217

16进制ASCII

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 31 32 2E 34 34 2E 39 39 31 2E 31 32 31

转为：10进制ASCII

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 49 50 46 52 52 46 57 57 49 46 49 50 49

转为：字符串：

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  1  2  .  4  4  .  9   9  1  .  1  2  1

端口：

16进制ASCII

00 00 38 38 38 38

转为：10进制ASCII

0  0  56 56 56 56

转为：字符

0  0  8  8  8  8

设置域名与端口应答 0x04

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置结果 | 1 | 0失败1成功 |

3.1.4 连接阈值查询与设置

DTU进行服务器连接时对网络信号质量进行判断的阈值进行查询与设置。

设置连接阈值 0x06

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阈值 | 1 | 网络信号强度高于此阀值才进行连网签到（范围：5~20） |

示例：EA 0C00 02 0000300034 3301 06 0A 88BE

设置连接阈值应答 0x06

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置结果 | 1 | 0失败1成功 |

示例：EA0C0002000030003433010601C979

查询连接阈值 0x07

无参数。（服务器下发）

示例：EA0B0002000030003426010768F9

查询连接阈值响应 0x07

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阈值 | 1 | 设备连接阈值 |

示例：EA0C000200003000342601070A8D22

3.1.5 浮充阈值查询与设置

充电过程时对浮充判断的阈值进行查询与设置。默认浮充阈值15w，浮充阈值比例为充电最大功率的 20%

设置浮充阀值 0x08

服务器>>>充电桩

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阈值 | 1 | 浮充阈值（范围：5w~200w） |
| 2 | 阈值比例 | 1 | 浮充阈值比例(默认 20%) |

示例：EA 0D00 01 0000300034 0200 08 14 14 A7F7

设置连接阈值应答 0x08

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置结果 | 1 | 0失败1成功 |

示例：EA 0C 00 01 00 00 30 00 34 03 00 08 01 63 D6

查询浮充阈值 0x09

无参数。（服务器下发）

服务器>>>充电桩

示例：EA 0B00 01 0000300034 0500 09 68F9

查询浮充阈值响应 0x09

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮充阈值 | 1 | 浮充阈值 |
| 2 | 浮充阈值比例 | 1 | 浮充阈值比例 |

示例：EA 0D 00 01 00 00 30 00 34 05 00 09 14 14 43 F7

3.1.6 最大充电时长查询与设置

充电过程时对最大充电时长进行查询与设置。默认10小时

设置最大充电时长 0x0A

服务器>>>充电桩

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大充电时长 | 1 | 最大充电时长（单位：小时，范围：建议最大不超过16小时，默认10小时） |

示例：EA 0C00 01 0000300034 0200 0A 10 A346

设置最大充电时长应答 0x0A

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置结果 | 1 | 0失败1成功 |

示例：EA 0C00 01 0000300034 0300 0A 01 62B6

查询最大充电时长 0x0B

无参数。（服务器下发）

服务器>>>充电桩

示例：EA 0B00 01 0000300034 2601 0B 68F9

查询最大充电时长响应 0x0B

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大充电时长 | 1 | 设备最大充电时长，单位：小时 |

示例：EA 0C00 010000300034 2601 0B 58 8D22

3.1.7 设备播报语音查询与设置

充电桩设备自定义播报语音。自定义文字长度总长度不超过200个字节，使用UTF-8进行转换。

语音播放时机为开启充电语音后，停顿0.5秒，进行播放广告语音，广告语音按协议段落播放，中间断句停顿0.5秒，播放下一段落广告语音，提升语音的自然度和可理解性。

设置播报语音 0x0C

服务器--》充电桩

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置播报语音段落个数 | 1 | 播报语音阶梯个数范围1-5个，N |
| 2 | 第一段语音长度 | 1 | 代表第一段语音的内容字节数，X1 |
| 3 | 第一段语音内容 | X1 | 文字转换使用UTF8-16进制 |
| ... |  |  | 中间段落 |
| n1 | 第N段语音长度 | 1 | 代表第N段语音的内容字节数，Xn |
| N2 | 第N段语音内容 | Xn | 文字转换使用UTF8-16进制 |

备注：为保证指令正常解析控制长度限制，配置语音内容长度X1+X...+Xn不超过200字节

示例：EA 3800 01 0000300034 0200 0C 02 12 95AFE88BB5E6B5AEE680B8E4AF98E699BFE8 18 B594E78585E5B192E98688E580B8E450504195AFE88BB5E6 E785

模式：0C；

播报语音段落个数：02 代表2个段落

第一段语音长度：12 代表长度为18

第一段语音内容：95AFE88BB5E6B5AEE680B8E4AF98E699BFE8

解析：这是一段测试

以下类比：

18 E6B58BE8AF95415050E4B880E58886E992B1E58585E794B5 
代表长度24，内容：测试APP一分钱充电

设置播报语音应答 0x0C

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置结果 | 1 | 0失败1成功 |

示例：EA 0C00 01 0000300034 0300 0C 01 62B6

查询播报语音 0x0D

无参数。（服务器下发）

服务器>>>充电桩

示例：EA 0B00 01 0000300034 2601 0D 68F9

查询播报语音响应 0x0D

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置播报语音段落个数 | 1 | 播报语音阶梯个数范围1-5个，N |
| 2 | 第一段语音长度 | 1 | 代表第一段语音的内容字节数，X1 |
| 3 | 第一段语音内容 | X1 | 文字转换使用UTF8-16进制 |
| ... |  |  | 中间段落 |
| n1 | 第N段语音长度 | 1 | 代表第N段语音的内容字节数，Xn |
| N2 | 第N段语音内容 | Xn | 文字转换使用UTF8-16进制 |

示例：EA 6F00 010000300034 2601 0D 02 12 95AFE88BB5E6B5AEE680B8E4AF98E699BFE8 18 B594E78585E5B192E98688E580B8E450504195AFE88BB5E6 E785

C523

3.1.8 空载断电时间/功率查询与设置

远程调整充电桩在低于自定义功率下的自动断电等待时长。当设备空载功率低于设置功率，空闲时间超过断电时间后，将自动切断电源输出时长。

设置空载断电时间/功率 0x0E

服务器>>>充电桩

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空载功率 | 2 | 低于设置功率即进入空载状态，单位0.01w，默认2w |
| 2 | 断电等待时长 | 2 | 空载状态超过设置时长即断电，单位s，默认30s |

示例：EA 0F00 01 0000300034 0200 0E F401 1E00 1E13

设置空载断电时间/功率应答 0x0E

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置结果 | 1 | 0失败1成功 |

示例：EA 0C00 01 0000300034 0300 0E 01 62B6

查询空载断电时间/功率 0x0F

无参数。（服务器下发）

服务器>>>充电桩

示例：EA 0B00 01 0000300034 2601 0F 68F9

查询空载断电时间/功率响应 0x0F

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空载功率 | 2 | 低于设置功率即进入空载状态，单位0.01w |
| 2 | 断电等待时长 | 2 | 空载状态超过设置时长即断电，单位s |

示例：EA 0F00 01 0000300034 0200 0F F401 1E00 1E13

3.2 消费业务

| 充电业务功能 | 开启充电 | 退费停止 | 功率上报 | 结束上报 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线性时长 | 41 | 43 | 82 | 86 | 时长类型设备重启由88指令查询或平台89指令下发设备 |
| 阶梯时长 | 41 | 43 | 82 | 86 |  |
| 电量 | 49 | 92 | 90 | 91 |  |
| 电量功率时长服务费 | 4A | 4B | 93 | 94 | 上报的使用电费与服务费，单位0.01元，需向上取整至分 |
| 分时电价服务费 | 4D | 4B | 93 | 94 |  |
| 分时电价功率时长服务费 | 4E | 4B | 93 | 94 |  |
| 刷卡当前使用指令 | 4C | 使用新指令4C根据刷卡返回资费类型上报 |  |  | 阶梯时长会返回为42 |
| （旧）刷卡指令（已废弃） | 44 |  |  |  | 新对接固件设备可不开发此指令 |

设备需要定时使用95指令获取系统时间，以便分时指令使用

汽车充电

- 当前汽车充电使用分时电价4D指令开启充电，96指令定时上报充电端口状态，有变化时即时上报

- 设备侧充电枪状态未插入，不允许开启充电

目前充电桩设备支持的支付手段主要包括扫码支付、刷卡支付，其中刷卡支付为刷线上卡支付。线上卡是指用户拥有平台账户，卡片与用户账户进行了绑定且共享钱包，卡内存储用户的相关信息，并不存储钱包信息。

刷卡逻辑：用户刷卡时，设备通过本协议将卡片信息上传到服务器，由服务器通过微信、支付宝接口，将与卡片绑定的用户账户中进行扣款操作（要求用户提前设置免密），扣款成功后将启动设备进行充电。

使用线上卡的刷卡支付和扫码支付需要平台参与整个消费过程，由平台对该类订单进行管理与处置，本协议支持该类业务的相关指令。

（说明：以下刷卡是指刷线上卡）

3.2.1支付充电 0x41

扫设备二维码或设备某个通道的二维码、业务层处理刷卡操作后下达的支付充电指令。

支付充电只能下发给空闲和非故障的设备通道，支付指令下发后，设备应答设备启动结果。如果设备下发5s后设备未响应，服务端会继续下发，第二次下发后，如果10s还未响应,设备会第三次下发，15s后依旧未响应，视为本次启动失败。

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 单号1-10000，同一次充电，单号相同 |
| 2 | 通道号 | 1 | 范围0-9/1-10 |
| 3 | 充电模式 | 1 | 1-开启充电；2-充满自停； |
| 4 | 充电参数 | 1 | 开启充电：充电时长（单位：10分钟） 充满自停：参数固定为0 |

示例：EA 1000 01 0000300034 4501 41 1500 02 01 18 FEAC

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 10（16进制，转化为10进制：16）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：41；

单号：00 15（服务器递增生成）；

通道号：02；

模式：01；

参数：24（单位：10分钟，18是16进制，转化为10进制就是24）

3.2.2支付充电应答 0x41

设备响应后，向服务端返回充电结果。

（设备响应）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 支付时下发的单号 |
| 2 | 指令执行结果 | 1 | 1-成功；2-通道故障；3-通道不在空闲；4-设备ID错误；5-未开启充满自停 |

示例：EA 0E00 02 0000300034 4501 41 1500 01 0A56

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 0E（16进制，转化为10进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：41；

单号：00 15；

执行结果：01

未开启充满自停，意味着充满了也要继续充，存在充爆的危险，所以目前我们所有的充电都是开启的充满自停模式。就算真的允许这种未开启充满自停的模式，也没有对是手机扫码支付还是刷卡支付做限制，所以都允许

3.2.3退费停止 0x43

退费由服务器下发指令，对线上支付充电的通道停止工作，并返回剩余时间以作为退费依据。

服务端下发停止充电，设备给出响应，未收到应答同样按5s，10s，15s下发三次。三次未响应视为停止失败。

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 1-10000 |
| 2 | 通道号 | 1 | 范围0-9 |

示例：EA 0E00 02 0000300034 4B01 43 1700 02 EB01

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：000E（16进制，转化为10进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 4B；

指令：43；

单号：00 17（自增序号，用于识别同一个指令）；

通道号：02；）

3.2.4退费停止应答 0x43

设备响应后，向服务端返回退费结果。

（设备响应）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 停止充电下发的单号 |
| 2 | 结果 | 1 | 1-成功；2-剩余时间不足10分钟；3-通道空闲；4-非线上支付;5-工作模式为充满自停 |
| 3 | 剩余时间 | 2 | 单位：分钟（变长，退费不成功时没有该字段） |

示例：EA 0E00 02 0000300034 4B01 43 1700 03 2AC1

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：000E（16进制，转化为10进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 4B；

指令：43；

单号：00 17（自增序号，用于识别同一个指令）；

结果：03；

剩余时间：空

3.2.5刷卡订单上报（线上卡） 0x44（已废弃，可不开发）

用户刷卡（IC卡）时，将卡的内码编号上传服务器，平台根据该卡所属用户的信息，到与卡的余额中直接扣除。

规定：刷一次1元，1元充多长时间可以由参数设置进行设置（默认240分钟），依旧按照功率的比例计时计费。

操作流程及要求：插好插头，2分钟内，刷一次卡，按一次按键，充电时间+240分钟（单次刷卡的充电时长，可设置），无论刷多少次都累加且暂不发送消息到平台。2分钟后，将累加的刷卡金额和时长上报平台，平台收到后，扣款并给与回复，设备收到回复，开启充电。

2分钟后，不再接受刷卡，可以语音提示：当前端口正在充电，不可续费

这个2分钟内，等收到平台回复后，继续充电；若平台没有回复，采用三次发送的形式发送报文；若三次都没有收到回复，则开启失败，端口断电，订单金额原路退回。

刷卡，不支持转存、续费；不支持费用调整，单次刷卡就是1元。

刷卡充电结束后，设备上报0x86指令，上报结束类型。

（设备上报）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 单号1-10000，同一次充电，单号相同 |
| 2 | 通道号 | 1 | 设备通道号 |
| 3 | 卡号 | 5 | 充电卡编号 |
| 4 | 充电时长 | 2 | 充电时长 单位：分钟，将2分钟内累计的充电时长，上报平台。 |
| 5 | 刷卡金额 | 2 | 刷卡金额，单位:元，限定单次刷卡1元，将2分钟内的累计的刷卡次数，即刷卡金额，上传平台。 |

示例：

EA 1700 01 0100200034 0100 44 0100 01 A46CB4CC00 F000 0100 4BF1

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：0017（16进制，转化为10进制：23）；

设备：3400200001；

流水号：00 01；

指令：44,；

单号：0001；

通道号：01；

卡内码：00CCB46CA4；（报文中需要两两倒序）

充电时长：00 F0=240；（单位：分钟）

充电金额：00 01=1元；

3.2.6刷卡订单上报（线上卡）应答 0x44（已废弃，可不开发）

（服务器应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 设备上报的单号 |
| 2 | 通道号 | 1 | 设备通道号 |
| 3 | 余额 | 4 | 单位：分，刷卡将从充值的余额中扣除，此处返回余额值。 |
| 4 | 开启结果 | 1 | 1-开启成功，2-余额不足，3-卡号不存在，4-其他原因 06—端口占用 |

示例：EA 1300 02 0100200034 0100 44 0100 01 E4250000 03 338C

ea 13 00 01 01 00 00 03 34 01 00 44 01 00 01 24 13 00 00 01 fc ac

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 13（16进制，转化为10进制：19）；

设备：3400200001；

流水号：00 01；

指令：44；

单号：0001；

通道号：01；

余额：E4250000 = 9700分 = 97元；

开启结果：4（其他原因）

3.2.7刷卡订单上报（线上卡） 0x4C

用户刷卡（IC卡）时，将卡的内码编号上传服务器，平台根据该卡所属用户的信息，到与卡的余额中直接扣除。

规定：刷一次1元，1元充多长时间可以由参数设置进行设置（默认240分钟），依旧按照功率的比例计时计费。

操作流程及要求：插好插头，2分钟内，刷一次卡，按一次按键（若设备有按键），充电时间+240分钟（单次刷卡的充电时长或其它收费参数，可设置），第一次刷卡后需立即开启充电，无论刷多少次都累加且暂不发送消息到平台。2分钟后，将累加的刷卡金额和时长上报平台，平台收到后，扣款并给与回复，若设备收到回复无法开启，则自动断电。

（汽车桩特殊要求：刷卡后立刻开启订单，用户可以在10s内再次刷卡增加金额）

2分钟后，若开启成功，则不再接受刷卡，可以语音提示：当前端口正在充电，不可续费

这个2分钟内，等收到平台回复后，继续充电；若平台没有回复，采用三次发送的形式发送报文；若三次都没有收到回复，则开启失败，端口断电，订单金额原路退回。

刷卡，不支持转存、续费；不支持费用调整，单次刷卡就是1元。

刷卡充电功率与结束后，41线性时长、42阶梯时长（设备上报0x86指令相关指令），49传递电量（设备上报0x90指令相关指令），4A/4D/4E传递电量（设备上报0x93指令相关指令），上报。

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 单号1-10000，同一次充电，单号相同 |
| 2 | 通道号 | 1 | 设备通道号 |
| 3 | 卡号 | 5 | 充电卡编号 |
| 5 | 刷卡金额 | 2 | 刷卡金额，单位:元，限定单次刷卡1元，将2分钟内的累计的刷卡次数，即刷卡金额，上传平台。 |

（设备上报）

示例：EA 1700 01 0100200034 0100 44 0100 01 A46CB4CC00 F000 0100 4BF1

EA 1500 01 0000300034 C804 4C 0100 03 73BAEBC800 0100 1397

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 15（16进制，转化为10进制：21）；

设备：3400300000；

流水号：04C8；

指令：4C；

单号：0001

通道号：03；

卡内码：00CCB46CA4； 报文中需要两两倒序

充电金额：00 01=1元）

3.2.8刷卡订单上报（线上卡）应答 0x4C

（服务器应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 设备上报的单号 |
| 2 | 通道号 | 1 | 设备通道号 |
| 3 | 余额 | 4 | 单位：分，刷卡将从充值的余额中扣除，此处返回余额值。 |
| 4 | 开启结果 | 1 | 1-开启成功，2-余额不足，3-卡号不存在，4-其他原因 06—端口占用 |
| 5 | 资费类型 | 1 | 41线性时长、42阶梯时长、49电量、4A电量时长服务费、4D分时电价、4E电量功率时长服务费分时 |
| 6 | 充电参数 | 3 | 41/42传递时长（分钟）49传递电量（0.001kw.h），4A、.4D、4E传递金额（分） |
| 7 | 基础电费 | 1 | （单位：分，1元传递100分） 4A才有值，其他传00 |
| 8 | 资费阶段个数 | 1 | 资费有多少个阶段； |
| 功率阶梯 | 阶段结束功率 | 2 | 阶段结束功率，单位：W |
|  | 42充电时长/4A、4E时长服务费 | 2 | 第一个阶段：42类型充电时长分钟；4A、4E类型时长服务费0.01元 |
|  | 功率服务费第n阶梯 |  | 格式与第一阶梯一致，n就是资费阶梯个数 |
| 9 | 充电时段阶梯个数 | 1 | 充电时间阶梯数量个数范围1-8个 |
| 分时阶梯 | 分时电价第一阶梯 | 1 | 第一个阶段结束时间节点，单位：小时 |
|  |  | 1 | 第一个阶段电价（单位：分，1元传递100分），最大2.55元 |
|  |  | 1 | 4D指令第一个阶段服务费（单位：分，1元传递100分），最大2.55元 4E指令第一个阶段服务费减免百分比（单位：%，2%元传递2），范围【0-100】 |
|  | 分时电价第n阶梯 | … | 第N个阶梯参数，格式参考第一阶梯 |

示例：41资费：EA 2100 01 0000300034 C804 4C 0100 03 100E0000 01 41 F00000 00 00 0000 0000 00 00 00 00 8C1B

49资费：EA 2100 010000300034 C804 4C 0100 03 D0070000 01 49 950500 00 00 00000000 00 00 00 00 AF7D

4A资费：EA 2500 010000300034 C804 4C 0100 03 3C0F0000 01 4A 640000 3F 02 C8001E00 EE022800 00 00 00 00 4930

4D资费：EA 2100 01 0000300034 C804 4C 0100 03 100E0000 01 4D 640000 00 00 0000 0000 03  082ba0 163f0f  1838a0 C7B5

4E资费：EA 2500 010000300034 C804 4C 0100 03 3C0F0000 01 4E 640000 00 02 C8001E00 EE022800 03 082b04 163f00  183802 40FE

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 21（16进制，转化为10进制：33）；

设备：3400300000；

流水号：04 C8；

指令：4C；

单号：0100   0001

通道号：03；

余额：D0070000 = 2000分 = 20元；

开启结果：06（端口占用））

资费类型：49

充电参数：F00000= 630分钟

950500=1.429度

640000=100分=1元

基础电费：38 = 56分 = 0.56元

资费阶段个数：00 代表无阶梯

阶段内容：0000代表无阶梯

阶梯服务费参数 C800 1E00  代表200w-30分，0-200w1小时0.3元服务费

EE02 2800 代表750w-40分：200-750w1小时0.4元服务费

4D充电时段阶段个数：03 代表1个阶梯

阶梯服务费参数082ba0 163f0f  1838a0：解释进入4D指令查看

4E充电时段阶段个数：03 代表1个阶梯

阶梯服务费参数082b04 163f00  183802 ；解释进入4E指令查看

3.2.9支付充电传递电量 0x49

扫设备二维码或设备某个通道的二维码、业务层处理刷卡操作后下达的支付充电指令。

支付充电只能下发给空闲和非故障的设备通道，支付指令下发后，设备应答设备启动结果。如果设备下发5s后设备未响应，服务端会继续下发，第二次下发后，如果10s还未响应,设备会第三次下发，15s后依旧未响应，视为本次启动失败。

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 单号1-10000，同一次充电，单号相同 |
| 2 | 通道号 | 1 | 范围0-9（根据设备实际端口情况来看） |
| 3 | 充电模式 | 1 | 1-开启充电；2-充满自停； |
| 4 | 充电参数 | 3 | 开启充电：充电电量（单位：0.001度） 充满自停：参数固定为0 |

示例：EA 1200 01 0000300034 4501 49 1500 02 01 180000 FEAC

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 10（16进制，转化为10进制：16）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：49；

单号：00 15（服务器递增生成）；

通道号：02；

模式：01；

参数：00 00 18 = 24（单位：0.001度，16进制）

3.2.10支付充电应答 0x49

设备响应后，向服务端返回充电结果。

（设备响应）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 支付时下发的单号 |
| 2 | 指令执行结果 | 1 | 1-成功；2-通道故障；3-通道不在空闲；4-设备ID错误；5-未开启充满自停 |

示例：EA 0E00 02 0000300034 4501 49 1500 01 0A56

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 0E（16进制，转化为10进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：49；

单号：00 15；

执行结果：01

未开启充满自停，意味着充满了也要继续充，存在充爆的危险，所以目前我们所有的充电都是开启的充满自停模式。就算真的允许这种未开启充满自停的模式，也没有对是手机扫码支付还是刷卡支付做限制，所以都允许

3.2.11支付充电 0x4A（充电金额/电费/功率阶梯时长服务费下发开启充电）

扫设备二维码或设备某个通道的二维码、业务层处理刷卡操作后下达的支付充电指令。

支付充电只能下发给空闲和非故障的设备通道，支付指令下发后，设备应答设备启动结果。如果设备下发5s后设备未响应，服务端会继续下发，第二次下发后，如果10s还未响应,设备会第三次下发，15s后依旧未响应，视为本次启动失败。

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 单号1-10000，同一次充电，单号相同 |
| 2 | 通道号 | 1 | 范围0-9（根据设备实际端口情况来看） |
| 3 | 充电模式 | 1 | 1-开启充电；2-充满自停； |
| 4 | 充电参数 | 2 | 开启充电：充电金额（单位：分，1元传递100分） 充满自停：参数固定为0 |
| 5 | 电价 | 1 | （单位：分，1元传递100分） |
| 6 | 资费阶段个数 | 1 | 资费有多少个阶段；个数范围1-6个 这里记录有多少个阶段，则下方的资费阶段就需要制作多少个； |
| 7 | 第一阶梯 | 2 | 第一个阶段结束功率，单位：W |
| 8 |  | 1 | 第一个阶段时长服务费（单位：分，1元传递100分） |
| ... | 第n阶梯 | ... | 格式与第一阶梯一致，n就是资费阶梯个数 |

示例：EA 1c00 01 0000300034 4001 4A 1500 02 01 c800 3f 03 c8001e 900128 580232 DDEF

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 1c（16进制，转化为10进制：28）；（变量）

设备：3400300000；

流水号：01 40；

指令：4A；

单号：00 15（服务器递增生成）；

通道号：02；

模式：01；01b8

充电参数：00 c8=2元（单位：分，即0.01元，16进制）

电费：3f=0.63元（单位：分，即0.01元，16进制）

资费阶段个数：03 代表3个阶段

阶梯服务费参数：

c8001e

00C8: 200W

1E：30分

代表200w-30分，0-200w1小时0.3元服务费

以下类比：

9001 28 代表400w-40分：200-400w1小时0.4元服务费

5802 32 代表600w-50分：400-600w1小时0.5元服务费

大于600w过载自停

3.2.12支付充电应答 0x4A

设备响应后，向服务端返回充电结果。

（设备响应）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 支付时下发的单号 |
| 2 | 指令执行结果 | 1 | 1-成功；2-通道故障；3-通道不在空闲；4-设备ID错误；5-未开启充满自停 |

示例：EA 0E00 02 0000300034 4501 4A 1500 01 0A56

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 0E（16进制，转化为10进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：4A；

单号：00 15；

执行结果：01

未开启充满自停，意味着充满了也要继续充，存在充爆的危险，所以目前我们所有的充电都是开启的充满自停模式。就算真的允许这种未开启充满自停的模式，也没有对是手机扫码支付还是刷卡支付做限制，所以都允许

3.2.13退费停止 0x4B

退费由服务器下发指令，对线上支付充电的通道停止工作，并返回剩余时间以作为退费依据。

服务端下发停止充电，设备给出响应，未收到应答同样按5s,10s,15s下发三次。三次未响应视为停止失败。

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 1-10000 |
| 2 | 通道号 | 1 | 范围0-9 |

示例：EA 0E00 01 0000300034 4501 4B 1700 02 EB01

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：0E00（16进制，转化为10进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：4B；

单号：00 17（自增序号，用于识别同一个指令）；

通道号：02；

3.2.14退费停止应答 0x4B

设备响应后，向服务端返回退费结果。

（设备响应）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 停止充电下发的单号 |
| 2 | 结果 | 1 | 1-成功；2-剩余时间不足10分钟；3-通道空闲；4-非线上支付；5-工作模式为充满自停 |
| 3 | 本单累计电量 | 3 | 单位：0.001kw.h |
| 4 | 剩余金额 | 2 | 单位：0.01元 |
| 5 | 累计电量消费金额 | 2 | 单位：0.01元 |
| 6 | 累计时长消费金额* | 2 | 单位：0.01元 |

示例：EA 1700 01 0000300034 4B01 4B 1700 01 b00400 1400 9600 1e00 2AC1

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：0017（16进制，转化为10进制：23）；

版本号：01

设备：3400300000；

流水号：01 4B；

指令：4B；

单号：00 17（自增序号，用于识别同一个指令）；

结果：01；

本单累计电量：0004b0 十六进制，代表1200w.h,即1.2kw.h

剩余金额：0014 十六进制数，代表20分，即0.2元

累计电量消费金额：0096 十六进制数，代表150分，即1.5元

累计时长消费金额：001e 十六进制数，代表30分，即0.3元

3.2.15支付充电分时电价 0x4D

电量服务费时段模式（电价+电量服务费），参考示例

0点-8点：电价0.43元/度，服务费0.1元/度

8点-22点：电价0.63元/度，服务费0.15元/度

22点-24点：电价0.56元/度，服务费0.1元/度

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 单号1-10000，同一次充电，单号相同 |
| 2 | 通道号 | 1 | 范围0-9（根据设备实际端口情况来看） |
| 3 | 充电模式 | 1 | 1-开启充电；2-充满自停； |
| 4 | 充电参数 | 2 | 开启充电：充电金额（单位：分，1元传递100分） 充满自停：参数固定为0 |
| 5 | 充电时段阶段个数 | 1 | 充电时间阶梯数量个数范围1-8个 |
| 分时电价阶梯 | 分时电价第一阶梯 | 1 | 第一个阶段结束时间节点，单位：小时 |
|  |  | 1 | 第一个阶段电价（单位：分，1元传递100分），最大2.55元 |
|  |  | 1 | 第一个阶段服务费（单位：分，1元传递100分），最大2.55元 |
|  | 分时电价第n阶梯 | ... | 格式与第一阶梯一致，n就是资费阶梯个数 |

示例：EA 1b00 01 0000300034 4001 4D 1500 02 01 c800 03  082ba0 163f0f  1838a0 C9CA

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 1b（16进制，转化为10进制：27）；（变量）

设备：3400300000；

流水号：01 40；

指令：4D；

单号：00 15（服务器递增生成）；

通道号：02；

模式：01；01b8

充电参数：00 c8（单位：分即0.01元，c8是16进制，转化为10进制就是200即2元）

分时电价阶段个数：03 代表3个阶段

分时电价参数 ：

082ba0

08:  第一阶梯结束时间8点 0-8点之间

2b：43分

a0：1分

代表 8时，电价0.43元0.10元服务费

以下类比：

16 3f 0f 代表22时8-22点之间，电价0.63元0.15元服务费

18 38 a0 代表24时22-24点之间，电价0.56元0.10元服务费元服务费

3.2.16支付充电应答0x4D

设备响应后，向服务端返回充电结果。

（设备响应）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 支付时下发的单号 |
| 2 | 指令执行结果 | 1 | 1-成功；2-通道故障；3-通道不在空闲；4-设备ID错误；5-未开启充满自停； 汽车充电拓展参数值 数字10进制上报转为16进制平台换算 6-进线接线过温；7-输入电压过低；8-输入电压过高；9-进线接线相序/接地异常； 10-充电桩L继电器粘连；11-充电桩N继电器粘连；12-输出负载短路；13-计量电路故障； 14-充电引导电压异常；15-继电器过温；16-充电枪未插入车辆；17-急停按钮按下； |

示例：EA 0E00 02 0000300034 4501 4D 1500 01 0A56

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 0E（16进制，转化为10进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：4D；

单号：00 15；

执行结果：01

未开启充满自停，意味着充满了也要继续充，存在充爆的危险，所以目前我们所有的充电都是开启的充满自停模式。就算真的允许这种未开启充满自停的模式，也没有对是手机扫码支付还是刷卡支付做限制，所以都允许

3.2.17支付充电电量功率时长服务费分时 0x4E

时长服务费时段模式（电价+功率时长服务费）。参考示例

0点-8点：电价0.43元/度，服务费减免4%

8点-22点：电价0.63元/度，服务费正常收取

22点-24点：电价0.56元/度，服务费减免2%

时长服务费标准如下：

充电功率：0W~200W, 服务费：0.30元/小时

充电功率：201W~400W, 服务费：0.40元/小时

充电功率：401W~750W, 服务费：0.50元/小时

750W以上暂不支持

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 单号1-10000，同一次充电，单号相同 |
| 2 | 通道号 | 1 | 范围0-9（根据设备实际端口情况来看） |
| 3 | 充电模式 | 1 | 1-开启充电；2-充满自停； |
| 4 | 充电参数 | 2 | 开启充电：充电金额（单位：分，1元传递100分） 充满自停：参数固定为0 |
| 5 | 充电时段阶段个数 | 1 | 充电时间阶梯数量个数范围1-8个 |
| 分时电价阶梯 | 分时电价第一阶梯 | 1 | 第一个阶段结束时间节点，单位：小时 |
|  |  | 1 | 第一个阶段电价（单位：分，1元传递100分），最大2.55元 |
|  |  | 1 | 第一个阶段服务费减免百分比（单位：%，2%元传递2），范围【0-100】 |
|  | 分时电价第n阶梯 | ... | 格式与第一阶梯一致，n就是资费阶梯个数 |
| 6 | 功率服务费阶段个数 | 1 | 这里记录有多少个阶段，则下方的资费阶段就需要制作多少个；资费有多少个阶段；个数范围1-10个 |
| 分时电价阶梯 | 功率服务费第一阶梯 | 2 | 第一个阶段结束功率，单位：W |
|  |  | 1 | 第一个阶段时长服务费（单位：分，1元传递100分） |
|  | 功率服务费第n阶梯 |  | 格式与第一阶梯一致，n就是资费阶梯个数 |

示例：EA 1f00 01 0000300034 4001 4E 1500 02 01 c800 03 082b04 163f00  183802 03 c8001e 900128 ee0232 409C

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 1f（16进制，转化为10进制：31）；（变量）

设备：3400300000；

流水号：01 40；

指令：4A；

单号：00 15（服务器递增生成）；

通道号：02；

模式：01；

充电参数：00 c8（单位：分即0.01元，c8是16进制，转化为10进制就是200即2元）

分时电价阶段个数：03 代表3个阶段

分时电价阶梯参数 ：

082b04

08:  第一阶梯结束时间8点  0-8点之间

2b：43分

04：服务费减免4%

代表 8时，电价0.43元，服务费减免4%

以下类比：

16 3f 00 代表22时 8-22点之间，电价0.63元，服务费正常收取

18 38 02 代表24时 22-24点之间，电价0.56元，服务费减免2%

资费阶段个数：03 代表3个阶段

阶梯服务费参数 ：

c8001e

00C8: 200W

1E：30分

代表200w-30分，0-200w1小时0.3元服务费

以下类比：

9001 28 代表400w-40分：201-400w1小时0.4元服务费

ee02 32 代表750w-50分：401-750w1小时0.5元服务费

大于750w过载自停

3.2.18支付充电应答 0x4E

设备响应后，向服务端返回充电结果。

（设备响应）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 支付时下发的单号 |
| 2 | 指令执行结果 | 1 | 1-成功；2-通道故障；3-通道不在空闲；4-设备ID错误；5-未开启充满自停 |

示例：EA 0E00 02 0000300034 4501 4E 1500 01 0A56

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 0E（16进制，转化为10进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：4E；

单号：00 15；

执行结果：01

未开启充满自停，意味着充满了也要继续充，存在充爆的危险，所以目前我们所有的充电都是开启的充满自停模式。就算真的允许这种未开启充满自停的模式，也没有对是手机扫码支付还是刷卡支付做限制，所以都允许

3.2.19金额保留6位小数，服务费/电费 数值上报添加近似方式

刷卡订单上报（线上卡） 0x4F

用户刷卡（IC卡）时，将卡的内码编号上传服务器，平台根据该卡所属用户的信息，到与卡的余额中直接扣除。

规定：刷一次1元，刷卡1元由参数设置进行设置，依旧按照功率的比例计时计费。

操作流程及要求：插好插头，2分钟内，刷一次卡，按一次按键（若设备有按键），充电时间+240分钟（单次刷卡的充电时长或其它收费参数，可设置），第一次刷卡后需立即开启充电，无论刷多少次都累加且暂不发送消息到平台。2分钟后，将累加的刷卡金额和时长上报平台，平台收到后，扣款并给与回复，若设备收到回复无法开启，则自动断电。

2分钟后，不再接受刷卡，可以语音提示：当前端口正在充电，不可续费

这个2分钟内，等收到平台回复后，继续充电；若平台没有回复，采用三次发送的形式发送报文；若三次都没有收到回复，则开启失败，端口断电，订单金额原路退回。

刷卡，不支持转存、续费。

刷卡充电功率与结束后，41线性时长、42阶梯时长（设备上报0x86指令相关指令），49传递电量（设备上报0x90指令相关指令），4A传递电量（设备上报0x93指令相关指令），50传递电量（设备上报0x93指令相关指令）上报。

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 单号1-10000，同一次充电，单号相同 |
| 2 | 通道号 | 1 | 设备通道号 |
| 3 | 卡号 | 5 | 充电卡编号 |
| 4 | 刷卡金额 | 2 | 刷卡金额，单位:分，默认单次刷卡1元，将2分钟内的累计的刷卡次数，即刷卡金额，上传平台。 |

（设备上报）

示例：

EA 1500 01 0000300034 C804 4F 0100 03 73BAEBC800 6400 37 83

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 15（16进制，转化为10进制：21）；

设备：3400300000；

流水号：04C8；

指令：4F；

单号：0001

通道号：03；

卡内码：00CCB46CA4； 报文中需要两两倒序

充电金额：00 64 = 100分

刷卡订单上报（线上卡）应答 0x4F

（服务器应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 设备上报的单号 |
| 2 | 通道号 | 1 | 设备通道号 |
| 3 | 余额 | 3 | 单位：分，刷卡将从充值的余额中扣除，此处返回余额值。 |
| 4 | 开启结果 | 1 | 1-开启成功，2-余额不足，3-卡号不存在，4-其他原因 06—端口占用 |
| 5 | 资费类型 | 1 | 41线性时长、42阶梯时长、49电量、4A电量时长服务费、4D分时电价、4E电量功率时长服务费分时、50电量时长服务费、51分时电价、52电量功率时长服务费分时 |
| 6 | 充电参数 | 3 | 41/42传递时长（分钟）49传递电量（0.001kw.h），4A、.4D、4E传递金额（分），50、51、52传递金额（分） |
| 7 | 基础电费 | 4 | 精确到6位小数， 4A、50才有值，其他传00 |
| 8 | 资费阶段个数 | 1 | 资费有多少个阶段； |
| 功率阶梯 | 阶段结束功率 | 2 | 阶段结束功率，单位：W |
|  | 42充电时长/4A、4E时长服务费、50、52 | 4 | 第一个阶段：42类型充电时长分钟；4A、4E、服务费（单位：精确到6位小数，1元传递1000000），最大4294元 |
|  | 功率服务费第n阶梯 | .。 | 格式与第一阶梯一致，n就是资费阶梯个数 |
| 9 | 充电时段阶梯个数 | … | 充电时间阶梯数量个数范围1-8个 |
| 分时阶梯 | 分时电价第一阶梯 | 1 | 第一个阶段结束时间节点，单位：小时 |
|  |  | 4 | 第一个阶段电价（单位：精确到6位小数，1元传递1000000），最大4294元 |
|  |  | 4 | 4D/51指令第一个阶段服务费（单位：精确到6位小数），最大4294元 4E/52指令第一个阶段服务费减免百分比（单位：%，2%元传递2），范围【0-100】 |
|  | 分时电价第n阶梯 | … | 第N个阶梯参数，格式参考第一阶梯 |
| 10 | 电费数值近似方式 | 1 | 数值上报时近似方式1 向下取整2 四舍五入 3 向上取整，默认2四舍五入 |
| 11 | 服务费数值近似方式 | 1 | 数值上报时近似方式1 向下取整2 四舍五入 3 向上取整，默认2四舍五入 |

示例：

4A资费：EA 2500 010000300034 C804 4F 0100 03 3C0F0000 01 4A 640000 3F 02 C8001E00 EE022800 00 00 00 00 4930

50资费：EA 3400 010000300034 C804 4F 0100 03 3C0F0000 01 50 640000 94EE0800 02 C800 1E000000 EE02 28000000 00 00 00000000 00000000 02 02 FD6C

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 21（16进制，转化为10进制：33）；

设备：3400300000；

流水号：04 C8；

指令：4F；

单号：0100   0001

通道号：03；

余额：3C0F0000 = 3900分 = 39元；

开启结果：01

资费类型：50

充电参数：640000=100分=1元

基础电费：94EE0800 = 585364 = 0.585364元

资费阶段个数：00 代表无阶梯

阶段内容：0000代表无阶梯

阶梯服务费参数 C800 1E000000  代表200w-30分，0-200w1小时0.300000元服务费

EE02 28000000 代表750w-40分：200-750w1小时0.400000元服务费

支付充电 0x50

扫设备二维码或设备某个通道的二维码、业务层处理刷卡操作后下达的支付充电指令。

支付充电只能下发给空闲和非故障的设备通道，支付指令下发后，设备应答设备启动结果。如果设备下发5s后设备未响应，服务端会继续下发，第二次下发后，如果10s还未响应,设备会第三次下发，15s后依旧未响应，视为本次启动失败。

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 单号1-10000，同一次充电，单号相同 |
| 2 | 通道号 | 1 | 范围0-9（根据设备实际端口情况来看） |
| 3 | 充电模式 | 1 | 1-开启充电；2-充满自停； |
| 4 | 充电参数 | 3 | 开启充电：充电金额（单位：分，1元传递100分） 充满自停：参数固定为0 |
| 5 | 电价 | 4 | 精确到6位小数，（1元传递1000000） |
| 6 | 资费阶段个数 | 1 | 资费有多少个阶段；个数范围1-6个 这里记录有多少个阶段，则下方的资费阶段就需要制作多少个； |
| 7 | 第一阶梯 | 2 | 第一个阶段结束功率，单位：W |
| 8 |  | 4 | 第一个阶段时长服务费（精确到6位小数） |
| ... | 第n阶梯 | ... | 格式与第一阶梯一致，n就是资费阶梯个数 |
| 9 | 电费数值近似方式 | 1 | 数值上报时近似方式1 向下取整2 四舍五入 3 向上取整，默认2四舍五入 |
| 10 | 服务费数值近似方式 | 1 | 数值上报时近似方式1 向下取整2 四舍五入 3 向上取整，默认2四舍五入 |

示例：EA 2B00 01 0000300034 4001 50 1500 02 01 c80000 94EE0800 03 c800 1e000000 9001 28000000 5802 32000000 02 02 7FA4

EA 1C00 01 0000300034 1900 4A 0D00 01 01 E803 3F 03 DC001E B80128 940232 7822

EA 2500 01 6614000434 551C 4A 5600 03 01 C800 3A 06 C80012 2C0112 900112 F40112 580212 EE0212 9773

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 2B（16进制，转化为10进制：43）；（变量）

设备：3400300000；

流水号：01 40；

指令：50；

单号：00 15（服务器递增生成）；

通道号：02；

模式：01；

充电参数：00 00 c8（单位：分即0.01元，16进制）

电费：94EE0800（单位：0.0001分，16进制）

资费阶段个数：03 代表3个阶段

阶梯服务费参数 ：

c800 1e000000

00C8: 200W

1E000000：300000

代表200w-30分，0-200w1小时0.300000元服务费

以下类比：

9001 28000000 代表400w-400000：200-400w1小时0.400000元服务费

5802 32000000 代表600w-500000：400-600w1小时0.500000元服务费

大于600w过载自停

支付充电应答 0x50

设备响应后，向服务端返回充电结果。

（设备响应）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 支付时下发的单号 |
| 2 | 指令执行结果 | 1 | 1-成功；2-通道故障；3-通道不在空闲；4-设备ID错误；5-未开启充满自停 |

示例：EA 0E00 02 0000300034 4501 50 1500 01 0A56

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 0E（16进制，转化为10进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：50；

单号：00 15；

执行结果：01

未开启充满自停，意味着充满了也要继续充，存在充爆的危险，所以目前我们所有的充电都是开启的充满自停模式。就算真的允许这种未开启充满自停的模式，也没有对是手机扫码支付还是刷卡支付做限制，所以都允许

支付充电分时电价 0x51

电量服务费时段模式（电价+电量服务费），参考示例

0点-8点：电价0.43元/度，服务费0.1元/度

8点-22点：电价0.63元/度，服务费0.15元/度

22点-24点：电价0.56元/度，服务费0.1元/度

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 单号1-10000，同一次充电，单号相同 |
| 2 | 通道号 | 1 | 范围0-9（根据设备实际端口情况来看） |
| 3 | 充电模式 | 1 | 1-开启充电；2-充满自停； |
| 4 | 充电参数 | 3 | 开启充电：充电金额（单位：分，1元传递100分） 充满自停：参数固定为0 |
| 5 | 充电时段阶段个数 | 1 | 充电时间阶梯数量个数范围1-8个 |
| 分时电价阶梯 | 分时电价第一阶梯 | 1 | 第一个阶段结束时间节点，单位：小时 |
|  |  | 4 | 第一个阶段电价（精确到6位小数） |
|  |  | 4 | 第一个阶段服务费（精确到6位小数） |
|  | 分时电价第n阶梯 | ... | 格式与第一阶梯一致，n就是资费阶梯个数 |
| 6 | 电费数值近似方式 | 1 | 数值上报时近似方式1 向下取整2 四舍五入 3 向上取整，默认2四舍五入 |
| 7 | 服务费数值近似方式 | 1 | 数值上报时近似方式1 向下取整2 四舍五入 3 向上取整，默认2四舍五入 |

示例：EA 3000 01 0000300034 4001 4D 1500 02 01 c80000 03  08 2b000000 a0000000 16 3f000000 0f000000 18 38000000 a0000000 02 02 C9CA（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 30（16进制，转化为10进制：48）；（变量）

设备：3400300000；

流水号：01 40；

指令：4D；

单号：00 15（服务器递增生成）；

通道号：02；

模式：01；

充电参数：00 00 c8（单位：分即0.01元，c8是16进制，转化为10进制就是200即2元）

分时电价阶段个数：03 代表3个阶段

分时电价参数 ：

08 2b000000 a0000000

08:  第一阶梯结束时间8点 0-8点之间

2b000000：43分

a0000000：1分

代表 8时，电价0.430000元0.100000元服务费

以下类比：

16 3f000000 0f000000 代表22时8-22点之间，电价0.630000元0.150000元服务费

18 38000000 a0000000 代表24时22-24点之间，电价0.560000元0.100000元服务费元服务费

支付充电应答0x51

设备响应后，向服务端返回充电结果。

（设备响应）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 支付时下发的单号 |
| 2 | 指令执行结果 | 1 | 1-成功；2-通道故障；3-通道不在空闲；4-设备ID错误；5-未开启充满自停； 汽车充电拓展参数值 数字10进制上报转为16进制平台换算 6-进线接线过温；7-输入电压过低；8-输入电压过高；9-进线接线相序/接地异常； 10-充电桩L继电器粘连；11-充电桩N继电器粘连；12-输出负载短路；13-计量电路故障； 14-充电引导电压异常；15-继电器过温；16-充电枪未插入车辆；17-急停按钮按下； |

示例：EA 0E00 02 0000300034 4501 51 1500 01 0A56

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 0E（16进制，转化为10进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：51；

单号：00 15；

执行结果：01

未开启充满自停，意味着充满了也要继续充，存在充爆的危险，所以目前我们所有的充电都是开启的充满自停模式。就算真的允许这种未开启充满自停的模式，也没有对是手机扫码支付还是刷卡支付做限制，所以都允许

支付充电电量功率时长服务费分时 0x52

时长服务费时段模式（电价+功率时长服务费）。参考示例

0点-8点：电价0.43元/度，服务费减免4%

8点-22点：电价0.63元/度，服务费正常收取

22点-24点：电价0.56元/度，服务费减免2%

时长服务费标准如下：

充电功率：0W~200W, 服务费：0.30元/小时

充电功率：201W~400W, 服务费：0.40元/小时

充电功率：401W~750W, 服务费：0.50元/小时

750W以上暂不支持

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 单号1-10000，同一次充电，单号相同 |
| 2 | 通道号 | 1 | 范围0-9（根据设备实际端口情况来看） |
| 3 | 充电模式 | 1 | 1-开启充电；2-充满自停； |
| 4 | 充电参数 | 3 | 开启充电：充电金额（单位：分，1元传递100分） 充满自停：参数固定为0 |
| 5 | 充电时段阶段个数 | 1 | 充电时间阶梯数量个数范围1-8个 |
| 分时电价阶梯 | 分时电价第一阶梯 | 1 | 第一个阶段结束时间节点，单位：小时 |
|  |  | 4 | 第一个阶段电价（精确到6位小数） |
|  |  | 1 | 第一个阶段服务费减免百分比（单位：%，2%元传递2），范围【0-100】 |
|  | 分时电价第n阶梯 | ... | 格式与第一阶梯一致，n就是资费阶梯个数 |
| 6 | 功率服务费阶段个数 | 1 | 这里记录有多少个阶段，则下方的资费阶段就需要制作多少个；资费有多少个阶段；个数范围1-10个 |
| 分时电价阶梯 | 功率服务费第一阶梯 | 2 | 第一个阶段结束功率，单位：W |
|  |  | 4 | 第一个阶段时长服务费（精确到6位小数） |
|  | 功率服务费第n阶梯 |  | 格式与第一阶梯一致，n就是资费阶梯个数 |
| 7 | 电费数值近似方式 | 1 | 数值上报时近似方式1 向下取整2 四舍五入 3 向上取整，默认2四舍五入 |
| 8 | 服务费数值近似方式 | 1 | 数值上报时近似方式1 向下取整2 四舍五入 3 向上取整，默认2四舍五入 |

示例：EA 1f00 01 0000300034 4001 4E 1500 02 01 c80000 03 08 2b000000 04 16 3f000000 00 24 38000000 02 03 c800 1e000000 9001 28000000 ee02 32000000 409C

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 1f（16进制，转化为10进制：31）；（变量）

设备：3400300000；

流水号：01 40；

指令：4E；

单号：00 15（服务器递增生成）；

通道号：02；

模式：01；

充电参数：00 00 c8（单位：分，c8是16进制，转化为10进制就是200即2元）

分时电价阶段个数：03 代表3个阶段

分时电价阶梯参数 ：

08 2b000000 04

08:  第一阶梯结束时间8点  0-8点之间

2b000000：0.430000元

04：服务费减免4%

代表 8时，电价0.430000元，服务费减免4%

以下类比：

16 3f000000 00 代表16时 8-16点之间，电价0.630000元，服务费正常收取

18 38000000 02 代表24时 22-24点之间，电价0.560000元，服务费减免2%

资费阶段个数：03 代表3个阶段

阶梯服务费参数 ：

c800 1e000000

00C8: 200W

1E000000：3000000

代表200w-30分，0-200w1小时0.300000元服务费

以下类比：

0190 28000000 代表400w-40分：201-400w1小时0.400000元服务费

ee02 32000000 代表750w-50分：401-750w1小时0.500000元服务费

大于750w过载自停

支付充电应答 0x52

设备响应后，向服务端返回充电结果。

（设备响应）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 支付时下发的单号 |
| 2 | 指令执行结果 | 1 | 1-成功；2-通道故障；3-通道不在空闲；4-设备ID错误；5-未开启充满自停 |

示例：EA 0E00 02 0000300034 4501 52 1500 01 0A56

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 0E（16进制，转化为10进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 45；

指令：52；

单号：00 15；

执行结果：01

未开启充满自停，意味着充满了也要继续充，存在充爆的危险，所以目前我们所有的充电都是开启的充满自停模式。就算真的允许这种未开启充满自停的模式，也没有对是手机扫码支付还是刷卡支付做限制，所以都允许

3.3 设备运维

对设备运营过程中，各类参数和进行查询与设置，获取/主动上报设备运行过程中的各类数据。

3.3.1 心跳 0x80/0x81

心跳表明长链接存活状态，同时用以检测设备状态。设备成功签到后，开始按设定的心跳周期（默认5分钟）【可设可查】上报心跳，服务器需要应答，若无应答设备每隔10s重发一次，重试3次，仍无应答，DTU则重新进行签到。

心跳上报 0x80（20路端口设备）

（DTU上报）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号制式 | 1 | 1=2G,2=4G |
| 2 | 信号强度 | 1 | 当前通信模组检测到的信号强度 |
| 3 | 通道状态 | 5 | 不是小端在前，正常排序，每个通道用2bit表示，第一个字节从低位到高位表示1-4通道状态，第二个字节从低位到高位表示5-8通道状态，第三个字节从低位到高位表示9-12通道状态，第四个字节从低位到高位表示13-16通道状态，第五个字节从低位到高位表示17-20通道状态; 00空闲；01工作；10熔断故障；11离线 |

示例：EA 12 00 01 00 00 30 00 34 02 00 80 02 0C 00 00 F4 FF F0 4D E6

长度：00 12（16进制，转化为10进制：18）；

设备：3400300000；

流水号：00 02；

指令：80；

信号制式：02；

信号强度：0C（16进制，转化为10进制：12）；

通道状态详解：

5字节通道编排（从低字节到高字节，每字节内从低位到高位）：

16进制通道状    00       00        F4        FF       F0

转为二进制  0000 0000  0000 0000  11110100  11111111  11110000

通道序号     4  3  2  1    8  7  6  5    12 11 10 9    16 15 14 13    20 19 18 17

(从0开始）  3  2  1  0   7  6  5  4     11 10 9 8     15 14 13 12    19 18 17 16

心跳应答 0x80（20路端口设备）

无参数。（服务器应答）

示例：EA 0B 00 01 00 00 30 00 34 4D 01 80 4D B7

心跳上报 0x81（12路端口设备）

（DTU上报）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号制式 | 1 | 1=2G,2=4G |
| 2 | 信号强度 | 1 | 当前通信模组检测到的信号强度 |
| 3 | 通道状态 | 3 | 不是小端在前，正常排序，每个通道用2bit表示，第一个字节从低位到高位表示1-4通道状态，第二个字节从低位到高位表示5-8通道状态，第三个字节从低位到高位表示9-10通道状态： 00空闲；01工作；10熔断故障；11离线 |

示例：EA 1000 01 0000300034 E400 81 02 0C 0000F0 E395

EA 1000 01 1200000334 5800 81 02 1E 000400 DA96

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 10（16进制，转化为10进制：16）；

设备：3400300000；

流水号：00 E4；

指令：81；

信号制式：02；

信号强度：0C（16进制，转化为10进制：12，信号强度什么意思）；

通道状态详解：

16进制通道状         00            00           F0

分别转化为二进制：00 00 00 00    00 00 00 11    11 11 00 00

通道序号：         4  3  2  1   8  7  6  5   12 11 10 9

F4               FF                    0F

11 11 01 00      11 11 11 11             00 00 11 11

3  2  1  0      7  6  5  4            11  10  9  8

心跳应答 0x81（12路端口设备）

无参数。（服务器应答）

示例：EA 0B00 02 0000300034 4D01 81 9887

3.3.2 通道数据定时上报 0x82

上报设备各个充电口的工作数据，主要包括通道剩余时间、通道功率和通道电量。上报方式采用可调整周期的定时上报。

通道数据主动定时上报 0x82

对设备的单个通道收到启动充电指令后，开始按固定周期（默认10分钟，可设置）上报通道剩余时间，通道功率，通道电量，平台需应答，若无应答，间隔10s重复上报3次即可。通道电量为单笔订单的累计电量值。以充满自停方式充电结束时，平台将以最后上报的电量作为结算依据。如果设备处于离线状态，12小时内未能上报电量数据，平台将自动结算该订单。

目前已经支持12个端口，使用一个报文上报功率的功能。

（设备上报）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道号 | 1 | 通道号 |
| 2 | 剩余时间 | 2 | 正常充电：剩余时间（单位：分钟） 充满自停：0 |
| 3 | 功率 | 2 | 充电实时功率（单位：W） |
| 4 | 电量 | 2 | 该笔订单的目前消耗的电量。单位：0.01kWh—度 |

示例：EA 1200 02 0000300034 0001 82 02 E704 EE02 4B00 22 A2

举例：12个端口报文：

EA 5F 00 01 02 00 20 00 34 00 01 82 01 E7 04 EE 02 4B 00    02 E0 01 DC 00 4B 00    03 E0 01 DC 00 4B 00    04 E0 01 DC 00 4B 00    05 E0 01 DC 00 4B 00    06 E0 01 DC 00 4B 00    07 E0 01 DC 00 4B 00    08 E0 01 DC 00 4B 00    09 E0 01 DC 00 4B 00    0A E0 01 DC 00 4B 00    0B E0 01 DC 00 4B 00     0C E0 01 DC 00 4B 00 22 A2

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

通道：02

剩余时间：04 E7=1255

功率：02 EE=750

电量：00 4B=75

设备：3400300000

数据主动定时上报应答 0x82

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道号 | 1 | 通道号 |

示例：EA 1200 02 0000300034 0001 82 02 22 A2

3.3.3 查询营业额 0x83

由平台主动下发指令查询某台设备的营业额数据，设备收到指令上报当前实时数据。如设备配备有远程电表，电表读数随营业额一同上报，没有远程电表，对应数据为0。

查询营业额 0x83

查询设备营业数据。

无参数。（服务器应答）

示例：EA0B000200003000345501839941

查询营业额应答 0x83

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电表读数 | 4 | 电表读数，低位在前，单位：0.01kWh（BCD码）【没有填充0】 |
| 2 | 投币次数 | 2 | 投币次数 |
| 3 | 刷卡金额 | 4 | 刷卡消费总金额，单位0.01元，低字节在前。 |

示例：EA150002000030003455018300000000080058020000A456

3.3.4 修改0x84与查询0x85参数

修改与查询设备参数。

修改参数下发 0x84

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷卡扣费 | 1 | 刷卡一次扣除的金额，单位：0.1元 |
| 2 | 刷卡时间 | 1 | 刷卡一次增加的充电时间，单位：10分钟 |
| 3 | 投币时间 | 1 | 投一个币充电的时间，单位10分钟 |
| 4 | 标准电流 | 1 | 充电时间不加速的电流阀值，超过此电流，充电时间会加速流逝。单位：0.1A（范围：1-34） |
| 5 | 最大电流 | 1 | 单个通道的最大电流，超过此电流会触发过载告警并停止充电。单位：0.1A（范围：1-34） |
| 6 | 拔断延时 | 1 | 充电过程中，从充电电流变为0到设备停止供电的时间。单位：秒（范围0-240）初始值2分钟 |
| 7 | 充满延时 | 1 | 充满后延迟规定时间自动断开。单位：分（范围0-240）。初始值80分钟 |
| 8 | 通道数据上传周期 | 1 | 充电过程中，通道口数据定时上传的周期（范围1-30分钟） |

示例：EA13000200003000345701840A18180A22780A015D8E

修改参数响应 0x84

（设备响应）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指令执行结果 | 1 | 0-失败（参数取值不在规定范围）；1-成功 |

示例：EA0C0002000030003457018401B6E9

参数查询 0x85

无参数。（服务器下发）

示例：EA0B00020000300034520185A882

参数查询响应 0x85

（设备响应）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷卡扣费 | 1 | 刷卡一次扣除的金额，单位0.1元 |
| 2 | 刷卡时间 | 1 | 刷卡一次增加的充电时间，单位：10分钟 |
| 3 | 投币时间 | 1 | 投一个币充电的时间，单位10分钟 |
| 4 | 标准电流 | 1 | 充电时间不加速的电流阀值，超过此电流，充电时间会加速流逝。单位0.1A（范围：1-34） |
| 5 | 最大电流 | 1 | 单个通道的最大电流，超过此电流会触发过载告警并停止充电。单位:0.1A（范围：1-34） |
| 6 | 拔断延时 | 1 | 充电过程中，从充电电流变为0到设备停止供电的时间。单位：秒（范围0-240） |
| 7 | 充满延时 | 1 | 充满后延迟规定时间自动断开。单位：分（范围0-240） |
| 8 | 通道数据上传周期 | 1 | 充电过程中，通道口数据定时上传的周期（范围1-30分钟） |

示例：EA13000200003000345201850018180A1E78780AA89A

3.3.5 通道事件上报 0x86

设备运行过程出现的各种情况采用事件上报机制。事件上报均需应答，未收到应答，间隔10s重复上报，最多上报3次。

正常设备  750W

通道事件上报 0x86

（设备上报）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特情类别 | 1 | 1-拔断自停；2-充满自停；3-过载自停；4-刷卡板退费引起的通道停止；5-通道没有时间引起的通道停止 |
| 2 | 通道号 | 1 | 通道号0-9 |
| 3 | 剩余时间/电量 | 2 | 充满自停，上报电量（0.01kw.h），且高字节最高位表示为1；(目前不使用，可以不用管) 非充满自停，上报剩余时间，且最高位表示为0，单位：分钟 ；（目前使用的都是这个，时间） |

示例：EA 0F00 02 0000300034 DF00 86 01 02 EF00 709E

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 0F（16进制，转化为10进制：15）；

设备：3400300000；

流水号：00 DF；

指令：86；

特情类别：01；

通道号：02

剩余时间：00 EF

通道事件上报应答：0x86

若无应答，每隔10秒再次上报，重复3次。

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道号 | 1 | 通道号 |

示例：EA0C0002000030003446018602F2B4

3.3.6 主动获取设备功率 0x87

请求获取功率：0x87

(服务器请求)

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道号 | 1 | 范围0-9/1-10（根据设备实际情况） |

示例：EA 0C00 02 0000300034 DF00 87 01 709E

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 0C（16进制，转化为10进制：12）；

设备：3400300000；

流水号：00 DF；

指令：87；

通道号：01

请求获取功率应答：0x87

(设备应答)

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道号 | 1 | 范围0-9/1-10（根据设备实际情况） |
| 2 | 功率 | 2 | 返回充电插口的正在充电的设备的功率数值（单位：W） |

示例：EA 0E00 02 0000300034 DF00 87 01 F000 709E

2CAC

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 0E（16进制，转化为10进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：00 DF；

指令：87；

通道号：01

功率：00 F0（16进制，转为10进制：240，单位：W）

3.3.7 设备请求获取资费0x88

请求获取资费：0x88

(设备请求)

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 0 | 不需要参数 |

示例：EA 0B 00 01 00 00 91 04 34 DF 00 88 04 BD

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 0B（16进制，转化为10进制：11）；

设备：3404910000；

流水号：00 DF；

指令：88；

CRC校验码：BD 04；

请求获取资费应答：0x88

(平台应答下发)

| 序号 | 参数 | 长度 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资费类型 | 1 |  | 01：按功率比例递增收费 02：按阶段固定收费，给与具体时间（分钟） |
| 2 | 资费阶段个数 | 1 |  | 资费有多少个阶段； 这里记录有多少个阶段，则下方的资费阶段就需要制作多少个； 如果资费类型为01，则个数就是01，只需要提供基础资费，剩余的由充电桩按照比例自动计算； 如果资费类型为02，则实际有多少个资费阶段，则下方的资费阶段就要有多少个，例如这里是14，换算成10进制，就是20，下方的资费阶段就有20个 |
| 3 | 资费阶段1 | 阶段结束功率 | 2 | 第一个阶段结束功率，单位：W |
|  |  | 充电时长 | 2 | 第一个阶段充电时长，如果资费类型是02，则下发分钟 |
|  | 资费阶段n | 阶段结束功率 | 2 | 第n个阶段结束功率，单位：W |
|  |  | 充电时长 | 2 | 第n个阶段充电时长，如果资费类型是02，则下发分钟 |

示例1：EA 11 00 01 00 00 91 04 34 0D 00 88 01 01 DC 00 2C 01 18 DC

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 11（16进制，转化为10进制：17）；

设备：3404910000；

流水号：00 0D；

指令：88；

资费类型：01；

资费阶段数：01；

资费阶段：DC 00 2C 01；

DC 00：00DC，到220W；

2C 01：012C，充电时长300分钟

示例2：EA 19 00 01 00 00 91 04 34 05 00 88 02 03 DC 00 F0 00 7C 01 B4 00 EE 02 78 00 B1 37

长度：00 19（16进制，转化为10进制：25）；

设备：3404910000；

流水号：00 05；

指令：88；

资费类型：02；

资费阶段数：03；

资费阶段：

阶段1：DC00 F000；

DC00：00DC，到220W；

F000：00F0，充电时长240分钟；

阶段2：7C01 B400

7C01：017C ，到380W

B400：00B4，充电时长180分钟

阶段3： EE02 7800

EE02：02EE，到750W

7800：0078，充电时长120分钟

3.3.8 下发设置资费0x89

下发设置资费：0x89

(平台下发)

| 序号 | 参数 | 长度 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资费类型 | 1 |  | 01：按功率比例递增收费 02：按阶段固定收费，给与具体时间（分钟） |
| 2 | 资费阶段个数 | 1 |  | 资费有多少个阶段； 这里记录有多少个阶段，则下方的资费阶段就需要制作多少个； 如果资费类型为01，则个数就是01，只需要提供基础资费，剩余的由充电桩按照比例自动计算； 如果资费类型为02，则实际有多少个资费阶段，则下方的资费阶段就要有多少个，例如这里是05，换算成10进制，就是5，下方的资费阶段就有5个 |
| 3 | 资费阶段1 | 阶段结束功率 | 2 | 第一个阶段结束功率，单位：W |
|  |  | 充电时长 | 2 | 第一个阶段充电时长，，如果资费类型是02，则下发分钟 |
|  | 资费阶段n | 阶段结束功率 | 2 | 第n个阶段结束功率，单位：W |
|  |  | 充电时长 | 2 | 第n个阶段充电时长，如果资费类型是02，则下发分钟 |

示例1：EA 11 00 01 00 00 91 04 34 0B 00 89 01 01 DC 00 F0 00 BA BC

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 11（16进制，转化为10进制：17）；

设备：3404910000；

流水号：00 0B；

指令：89；

资费类型：01

资费阶段数：01

资费阶段： DC00 F000，

DC00：00DC，到220W

F000：00F0，充电时长240分钟

示例2：EA 19 00 01 00 00 91 04 34 09 00 89 02 03 18 01 F0 00 7C 01 B4 00 EE 02 78 00 B5 34

长度：00 19（16进制，转化为10进制：25）；

设备：3404910000；

流水号：00 09；

指令：89；

资费类型：02

资费阶段数：03

资费阶段：

阶段1：18 01 F0 00

1801：0118，到280W

F000：00F0，充电时长240分钟

阶段2：7C 01 B4 00

7C01：017C ，到380W

B400：00B4，充电时长180分钟

阶段3：EE 02 78 00

EE02：02EE，到750W

7800：0078，充电时长120分钟

设备资费应答：0x89

(设备应答)

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否成功 | 1 | 00失败，01成功 |

示例：EA 0C00 01 0100200034 DF00 89 01 709E

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 0C（16进制，转化为10进制：12）；

设备：3400300000；

流水号：00 DF；

指令：89；

3.3.9 通道数据定时上报 0x90（大电量对应49开启充电）

上报设备各个充电口的工作数据，主要包括通道剩余时间、通道功率和通道电量。上报方式采用可调整周期的定时上报。

通道数据主动定时上报 0x90

对设备的单个通道收到启动充电指令后，开始按固定周期（默认2分钟，可设置）上报通道剩余时间，通道功率，通道电量，平台需应答，若无应答，间隔10s重复上报3次即可。通道电量为单笔订单的累计电量值。以充满自停方式充电结束时，平台将以最后上报的电量作为结算依据。

目前已经支持12个端口，使用一个报文上报功率的功能。

（设备上报）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道号 | 1 | 通道号 |
| 2 | 剩余时间 | 3 | 正常充电：剩余时间（单位：分钟） 充满自停：0 |
| 3 | 功率 | 2 | 充电实时功率（单位：W） |
| 4 | 电量 | 3 | 该笔订单的目前消耗的电量。单位：0.001kWh/度 |

示例：EA 1400 01 0100510034 1300 90 01 4D0100 2600 0C0000 7857

举例：2个端口报文（同一时间同时开启两个端口）：

EA 5F 00 01 02 00 20 00 34 00 01 90 01 E70400 EE02 4B0000 02 E00100 DC00 4B0000 22 A2

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

通道：02

剩余时间：00 04 E7=1255

功率：02 EE=750

电量：00 00 4B=75

设备：3400300000

数据主动定时上报应答 0x90

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道号 | 1 | 通道号 |

示例：EA 1200 02 0000300034 0001 90 02 22 A2

3.3.10 通道事件上报 0x91 （大电量对应49开启充电）

设备运行过程出现的各种情况采用事件上报机制。事件上报均需应答，未收到应答，间隔10s重复上报，最多上报3次。

正常设备  750W

通道事件上报 0x91

（设备上报）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特情类别 | 1 | 1-拔断自停；2-充满自停；3-过载自停；4-刷卡板退费引起的通道停止；5-通道没有时间引起的通道停止；11-电量用完；12-电量达到最大值 |
| 2 | 通道号 | 1 | 通道号0-9 |
| 3 | 剩余电量 | 3 | 充满自停、非充满自停均上报电量（0.001kw.h）， |

示例：EA 0F00 02 0000300034 DF00 86 01 02 EF00 709E

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：00 0F（16进制，转化为10进制：15）；

设备：3400300000；

流水号：00 DF；

指令：91；

特情类别：01；

通道号：02

剩余电量：00 00 EF

通道事件上报应答：0x91

若无应答，每隔10秒再次上报，重复3次。

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道号 | 1 | 通道号 |

示例：EA0C0002000030003446019102F2B4

3.3.11 退费停止 0x92 （大电量对应49开启充电）

退费停止 0x92

退费由服务器下发指令，对线上支付充电的通道停止工作，并返回剩余时间以作为退费依据。

服务端下发停止充电，设备给出响应，未收到应答同样按5s,10s,15s下发三次。三次未响应视为停止失败。

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 1-10000 |
| 2 | 通道号 | 1 | 范围0-9（根据设备实际端口情况来看） |

示例：EA 0E00 02 0000300034 4B01 92 1700 02 EB01

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：000E（16进制，转化为10进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 4B；

指令：92；

单号：00 17（自增序号，用于识别同一个指令）；

通道号：02；

退费停止应答 0x92

设备响应后，向服务端返回退费结果。

（设备响应）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单号 | 2 | 停止充电下发的单号 |
| 2 | 结果 | 1 | 1-成功；2-失败 |
| 3 | 本单累计电量 | 3 | 单位：0.001kw.h（退费不成功时没有该字段） |

示例：EA 0E00 02 0000300034 4B01 92 1700 03 000100 2AC1

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：000E（16进制，转化为10进制：14）；

设备：3400300000；

流水号：01 4B；

指令：92；

单号：00 17（自增序号，用于识别同一个指令）；

结果：01；

本单累计电量  00 01 00 本单累计电量单位：0.001kw.h

3.3.12 通道数据定时上报 0x93（对应4A开启充电）

上报设备各个充电口的工作数据，主要包括通道剩余时间、通道功率和通道电量。上报方式采用可调整周期的定时上报。

通道数据主动定时上报 0x93

对设备的单个通道收到启动充电指令后，开始按固定周期（默认2分钟，可设置）上报通道剩余时间，通道功率，通道电量，剩余金额，电量消费金额，时长服务费消费金额，预估剩余电量，平台需应答，若无应答，间隔10s重复上报3次即可。通道电量为单笔订单的累计电量值。以充满自停方式充电结束时，平台将以最后上报的电量作为结算依据。

目前已经支持12个端口，使用一个报文上报功率的功能。

（设备上报）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道号 | 1 | 通道号 |
| 2 | 剩余时间 | 3 | 正常充电：剩余时间（单位：分钟） 充满自停：0 |
| 3 | 功率 | 2 | 充电实时功率（单位：W） |
| 4 | 电量 | 3 | 该笔订单的目前消耗的电量。单位：0.001kWh/度 |
| 5 | 剩余金额 | 2 | 单位：0.01元 |
| 6 | 电量累计消费金额（向上取整） | 2 | 单位：0.01元 |
| 7 | 时长服务费累计消费金额 | 2 | 单位：0.01元 |
| 8 | 预估剩余电量 | 3 | 该笔订单的预估剩余的电量。单位：0.001kWh/度 |

示例：EA 1D00 01 0000300034 0100 93 01 E70400 c800 4b0000 1400 9600 1e00 640000 EFF3

举例：2个端口报文：

EA 2f00 01 0000300034 0100 93 01 E70400 c800 4b0000 1400 9600 1e00 640000 02 E70400 ee02 4b0000 1400 9600 1e00 640000 573C

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：1D00（16进制，转化为10进制：29）；

版本：01

通道：01

设备：3400300000

流水号：0100

指令：93

剩余时间：0004E7=1255 代表剩余时间1255分钟

功率：00c8=200 代表200w

电量：00004b=75 代表目前消耗电量0.075 kWh

剩余金额：0014=20 代表剩余金额20分，即0.2元

电量消费金额：0096=150 代表电量消费金额150分，即1.5元

时长服务费消费金额：001e=30代表时长服务费消费金额30分，即0.3元

预估剩余电量：000064=100 代表预估剩余电量0.1kwh

数据主动定时上报应答 0x93

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道号 | 1 | 通道号 |

示例：EA 0C00 01 0200800634 FA00 93 01 90B7

3.3.13 通道事件上报 0x94 （对应4A开启充电）

设备运行过程出现的各种情况采用事件上报机制。事件上报均需应答，未收到应答，间隔10s重复上报，最多上报3次。

（设备上报）

通道事件上报 0x94

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特情类别 | 1 | 1-拔断自停;2-充满自停 3-过载自停 4-刷卡板退费引起的通道停止 5-通道没有时间引起的通道停止 11-电量用完 12-电量达到最大值 汽车充电拓展参数值 数字10进制上报转为16进制平台换算 0----金额用完 6----电表通讯异常结束 7----拔枪停止 8----急停按钮按下 9—--车端未能正常启动充电 10—---时间用完 13----充电桩接地故障停止 14----过压结束 15----欠压结束 16----远程结束 17----刷卡主动结束 18----车端结束充电 19----漏电结束 20----继电器过温停止 21----CP电压异常 22----接线座过温停止 23----断电停止 |
| 2 | 通道号 | 1 | 通道号0-9 |
| 3 | 订单累计电量 | 3 | 本次订单累计电量，充满自停、非充满自停均上报电量（0.001kw.h）， |
| 4 | 剩余金额 | 2 | 单位：0.01元 |
| 5 | 电量消费金额 | 2 | 单位：0.01元 |
| 6 | 时长服务费消费金额 | 2 | 单位：0.01元 |

示例：EA 1600 01 0000300034 DF00 94 01 02 640000 1400 9600 1e00 BCD3

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持

长度：00 16（16进制，转化为10进制：22）；

版本号：01

设备：3400300000；

流水号：00 DF；

指令：94；

特情类别：01；

通道号：02

订单累计电量:000064=100 代表此订单累计使用电量0.1kwh

剩余金额：0014=20 代表剩余金额20分，即0.2元

电量消费金额：0096=150 代表电量消费金额150分，即1.5元

时长服务费消费金额：001e=30代表时长服务费消费金额30分，即0.3元

）

通道事件上报应答：0x94

若无应答，每隔10秒再次上报，重复3次。

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道号 | 1 | 通道号 |

示例：EA0C0002000030003446019402F2B4

3.3.14 获取平台当前时间 0x95

设备运行过程定时获取平台系统时间进行同步，设备重启时、运行过程中每小时时同步一次即可。

（设备发起）

请求获取平台当前时间：0x95

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 0 | 不需要参数 |

请求获取平台当前时间应答：0x95

若无应答，每隔10秒再次上报，重复3次。

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台系统实时时间 | 4 | 2024-9-6 18:04:07--long=1725617047当前时间的16进制表66dad397 |

示例：EA 0f00 01 0000300034 0001 95 97d3da66 1063

3.3.15 设备状态上报 0x96 （对应汽车充电信息上报）

汽车充电设备运行过程出现的参数采用上报机制。事件上报均需应答，未收到应答，间隔10s重复上报，最多上报3次。

（设备上报）

| 充电桩数据周期上报。5min周期上报，当红色标识有变化时会立即上报 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 | 备注 |
| 1 | 输入线缆温度1 | 1 | -50偏移量， | 即设备上报50，实际为0℃ |
| 2 | 输入线缆温度2 | 1 | -50偏移量， | 即设备上报50，实际为0℃ |
| 3 | 继电器温度1 | 1 | -50偏移量， | 即设备上报50，实际为0℃ |
| 4 | 继电器温度2 | 1 | -50偏移量， | 即设备上报50，实际为0℃ |
| 5 | 急停按钮状态 | 1 | 0---正常 1---按下 | 当状态为1-按下时，用户扫码时就提示用户【设备急停按钮按下，请复原后使用】 |
| 6 | CP电压值 | 1 | 单位0.1V |  |
| 7 | CP电压状态 | 1 | CP_PWM： 0-直流，1-PWM |  |
| 8 | 计量通讯状态 | 1 | 0－正常，1－故障 | 当状态为1-故障时，用户扫码时就提示用户【设备故障，请使用其他充电桩】 |
| 9 | 电压 | 2 | 单位0.1V |  |
| 10 | 通道数量 | 1 | 通道个数 |  |
| 11 | 通道号 | 1 | 通道1 |  |
|  | 充电枪状态 | 1 | 0－未插入，1－插入 | 当状态为0-未插入，用户扫码时就提示用户【请将充电枪插入车辆】，否则不能进入到支付界面 |
|  | 充电状态 | 1 | 0-空闲；1-充电中；2-充电结束；3-暂停充电；4-被预约 |  |
| 12 | ... | 1 | 第n组 |  |

通道事件上报 0x96

示例：

EA 1C00 01 0000300034 0100 96 46 46 3C 3F 01 2D 01 01 9808 02 01 01 01 02 01 03 FA91

EA 1C00 01 0100900534 0300 96 4D 32 4D 32 00 37 01 00 BB5A 01 00 01 02 01 00 00 BCA6

（示例中空格为了展示使用，实际使用请注意自身设备是否支持）

长度：001C（16进制，转化为10进制：28）

版本：01

通道：01

设备：3400300000

流水号：0001

指令：96

输入线缆温度1: 46转化为10进制=70 代表设备上报温度70°实际温度20°

输入线缆温度2: 46转化为10进制=70 代表设备上报温度70℃实际温度20℃

继电器温度1: 3C转化为10进制=60 代表设备上报温度60℃实际温度10℃

继电器温度2: 3F转化为10进制=63 代表设备上报温度63℃实际温度13℃

急停按钮状态:01=1 （0---正常 1---按下）

CP电压值: 2D转化为10进制=45 单位0.1V 代表4.5V

CP电压状态: 01=1 （0-直流，1-PWM）

计量通讯状态:01=1 （0－正常，1－故障）

电压:0898=2200 单位0.1V 代表220V

通道数量:02=2 代表2个通道

通道1：

通道号:01

充电枪状态:01 （0－未插入，1－插入）

充电状态:01 （0–空闲  1-充电中  2-充电结束  3-暂停充电 4–被预约）

通道2：

通道号:02

充电枪状态:01 （0－未插入，1－插入）s

充电状态:03 （0–空闲  1-充电中  2-充电结束  3-暂停充电 4–被预约）

通道事件上报应答：0x96

若无应答，每隔10秒再次上报，重复3次。

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结果 | 1 | 1成功 2失败 |

示例：EA 0C00 02 0000300034 4601 96 01 F2B4

3.4 异常与安防

设备出现通道故障或异常情况时及时上报给平台。异常或特情的恢复也通过相同指令进行上报。

3.4.1 告警事件上报

通道熔断，上报设备号和通道状态，数据通过设备告警事件上报做处理，心跳作为检查和修复。

超温告警：由设备发起，当设备温度超过预设温度告警值，通过设备超温告警事件上报设备有无此异常状态，出现上报，恢复也上报，形成闭环。

网络信号异常：由设备发起，根据信号是否低于阈值上报，低于阈值上报，高于阈值恢复，形成闭环。不在心跳处理，为心跳减压。

设备告警与恢复 0xC1

（设备上报）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道状态 | 2 | 按位取值，0-正常，1-故障 |

示例：

EA 0D 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C1 22 03 22 A2（告警）

EA 0D 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C1 00 00 22 A2（恢复）

告警解析过程：

端口：1 2 3 4 5 6 7 8 9 10，

状态：0 1 0 0 0 1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0（不满16位，补0）

拆分：01000100  11000000（将上面的状态，拆分成2个字节）

倒序：00100010 00000011（字节内部倒序，前后字节不倒序）

转化：22 03（二进制转化为16进制）

设备告警与恢复应答 0xC1

若无应答，每隔10秒重复上报，重复3次。

无参数。（服务器应答）

网络异常告警 0xC2

若无应答，每隔10秒重复上报，重复3次。        （设备上报）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 1 | Bit0 (网络信号异常，0-恢复，1-异常） |

示例：

EA 0C 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C2 01 22 A2（告警）

EA 0C 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C2 00 22 A2（恢复）

告警解析过程：

01异常，00恢复，一般情况下，充电桩网络异常，所有的插口都会出现网络异常

网络异常告警应答 0xC2

无参数。（服务器应答）

超温告警上报 0xC3

若无应答，每隔10秒重复上报，重复3次。        （设备上报）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态 | 1 | 1-告警 0-取消告警 |
| 2 | 温度 | 1 | 发生超温或恢复时的设备温度，单位：℃ |

示例：

EA 0D 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C3 01 55 22 A2（告警）

EA 0D 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C3 00 01 22 A2（恢复）

状态：01，告警

温度：55（16进制，转化为10进制：85，单位：摄氏度）

状态：00，恢复

温度：01，转化为10进制：1摄氏度

一般情况下，超温告警充电桩所有的插口都会上告超温告警，出现超温告警，当前桩的所有端口上的订单都会停止

超温告警上报应答 0xC3

无参数。（服务器应答）

3.4.2温度告警阈值查询与设置

对设备监控到自身温度的报警阈值进行查询与设定。超过该温度，须上报告警信息，温度恢复时，上报恢复。

设置温度告警值 0xC4

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度告警值 | 1 | 温度告警值，单位：℃（50~120） |

设置温度告警值应答 0xC4

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置结果 | 1 | 0失败1成功 |

查询温度告警值 0xC5

无参数。（服务器下发）

查询温度告警值应答 0xC5

（设备响应）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度告警值 | 1 | 温度告警值，单位：℃（50~120） |

烟雾告警上报 0xC6

若无应答，每隔10秒重复上报，重复3次。        （设备上报）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态 | 1 | 1-告警 0-取消告警 |

示例：

EA 0C 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C6 01 22 A2（告警）

EA 0C 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C6 00 22 A2（恢复）

状态：01，告警

状态：00，恢复

一般情况下，烟雾告警充电桩所有的插口都会上告烟雾告警，出现烟雾告警，当前桩的所有端口上的订单都会停止

烟雾告警上报应答 0xC6

无参数。（服务器应答）

过流/过压欠压告警上报 0xC7

方向： 充电桩 → 服务器

说明： 充电桩检测到过流或过压异常时，主动向服务器上报告警信息；异常恢复时上报恢复信息。

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 告警类型 | 1 | 0x01 = 过流； 0x02 = 过压； 0x03 = 欠压； |
| 2 | 告警状态 | 1 | 0x00 = 恢复；0x01 = 告警上报 |
| 3 | 电流/电压值 | 3 | 触发告警时的数据， 电流值（两位小数，单位A）或电压值（整数，单位V）。 |

示例：

过流告警：EA 10 00 01 00 00 30 00 34 00 01 C7 01 01 C0 09 00 B1 CF

指令：C7

告警类型：01 过流

告警状态：01 告警上报

电流值：0009C0 转为十进制2496，转为两位小数24.96

过流恢复：EA 0D 00 01 00 00 30 00 34 00 01 C7 01 00 E1 6B

过压告警：EA 0D 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C7 02 01 40 01 00 39 BD

指令：C7

告警类型：02 过压

告警状态：01 告警上报

电压值：000140 转为十进制320

过压恢复：EA 0D 00 02 00 00 30 00 34 00 01 C7 02 00 EE DF

过流/过压告警上报应答 0xC7

服务器回复无参数应答包（服务器应答）

3.5远程升级

服务器下发远程升级命令（只下发一次），DTU收到后会自动升级，升级后设备自动上线，根据软件版本判断是否升级成功

3.5.1 远程升级指令  0xD1（保留）

（服务器下发）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升级内容 | 8（字） | 升级指令（ASCII） Eg：V0101006，将V0101006转化为ASCII，放到报文。升级指令，以V开头，内容可以由厂家自行决定，并由厂家识别，去下载指定版本的升级包。 |
| 2 | MD5校验 | 16（字节） | 升级MD5安全校验（可使用平台默认校验码） 上一栏升级指令的MDS加密，32位/16字节 |

示例：

EA 2300 01 2000600134 E717 D1 5630313031303036 12312313131313221231231313131322 A88A

参数：

1、升级内容：56 30 31 30 31 30 30 36	（16进制ASCII）

86 48 49 48 49 48 48 54	（10进制ASCII）

V  0  1  0  1  0  0  6   (字符串)

- 2、MD5校验：12312313131313221231231313131322

（设备应答）

| 序号 | 参数 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否收到 | 1 | 1-失败 0-成功 |

4 协议要求

本规范是对协议的补充，应对后期大规模设备入网时，为缓解网络压力而制定的规范要求。

正常运行情况下，设备频繁与平台交互的信号有：签到、心跳、功率、告警四个，对于这四个通信频率有以下要求：

4.1签到频率要求

设备离线后会频繁签到，签到频率要求：

1、连续签到：一次签到不成功，间隔1分钟签到第二次，第二次不成功，间隔1分钟签到第三次；

2、如果第一次连续签到不成功，则休眠5分钟；第二次连续签到不成功，休眠10分钟；第三次签到不成功，则休眠15分钟；

3、以此类推，休眠时间以5分钟为等差额递增；

4、封顶20分钟，如果不行，就重启设备。

4.2心跳频率要求：

心跳报文是所有报文中发送次数最多的，请按照协议的要求，以默认值5分钟为频率，每5分钟心跳一次

4.3上报功率频率要求：

上报功率是设备所有报文中发送次数仅次于心跳的报文，请按照协议，设备上报功率频率：每10分钟上报一次；

4.4告警要求：

告警只有在出现告警时才上报，并且出现告警时必须上报，让平台知晓设备状态，不可瞒报。

超温和烟雾告警，设备自行处理，断开充电或者设备自行断电，并上报告警；

网络告警，在网络信号值低于阈值时上报，一般情况下，不影响负载充电器充电。如果离线，设备自行签到；

不允许出现同一个告警报文频繁发送多次（除非没有收到平台回复，方可发送第二次）

4.5设备与平台建立唯一通道

设备与平台建立连接时，要求只建立一个通道。

如果设备本身可以对外建立多个连接，必须保证下一个建立连接之前，将前一个连接断开后，方可建立另一个连接；（或者在下一个连接之前，可以断开网络重启）防止因为延迟断开上一个连接，出现与平台的不同负载之间都建立连接，出现一个在线一个离线，导致在线状态不一致。

- 4.6自重启时间要求

设备签到，间隔时间按照5分钟递增，如果递增到25分钟签到依旧失败，进行连续三次签到/10/15/20/25的